RoboMVP

Instrukcja obsługi i opis systemu

Robot Humanoidalny Unitree G1 EDU  ·  ROS2 Humble  ·  Ubuntu 22.04

Wersja dokumentu: 1.0  ·  Projekt: RoboMVP v0.2.0

Politechnika Rzeszowska / Laboratorium Robotyki

# 1. Wprowadzenie i cel projektu

RoboMVP to minimalna, w pełni funkcjonalna aplikacja ROS2 demonstrujaca scenariusz manipulacji dla robota humanoidalnego Unitree G1 EDU. Nazwa MVP pochodzi od "Minimum Viable Product" – projektu, który robi dokładnie to co potrzeba, bez zbędnej złożoności.

Celem demonstracji jest wykonanie przez robota autonomicznej sekwencji: podejście do stołu, wykrycie pudełka przez markery AprilTag, podniesienie go, obrót o 180°, przejście do drugiego stołu i odłożenie pudełka. Cały scenariusz jest deterministyczny – robot nie "myśli", wykonuje zaprogramowaną choreografię, korygowaną przez wizję komputerową.

## 1.1. Co odróżnia tę wersję od poprzedniej?

Wersja 0.2.0 dodaje pełną komunikację ROS2, której brakowało w MVP:

- Action Server dla sekwencji ruchów (/robomvp/manipulation_task) – klient widzi postęp, może anulować

- Serwisy operatorskie: /robomvp/pause, /robomvp/emergency_stop, /robomvp/reset

- Odometria dead-reckoning – pozycja robota dostępna w nav_msgs/Odometry i TF

- Statyczne transformacje TF – drzewo układów współrzędnych dla RViz i Nav2

- Diagnostyki systemu – DiagnosticArray co 1s dla rqt_robot_monitor

- Węzeł teleop – ręczne sterowanie przez /cmd_vel (joystick, klawiatura)

# 2. Sprzęt i wymagania systemowe

## 2.1. Robot

| Parametr | Wartość |
| --- | --- |
| Model | Unitree G1 EDU |
| Stopnie swobody | 43 DOF (nogi 12 DOF, ramiona 12 DOF, ręce, głowa) |
| Masa | ~35 kg |
| Połączenie | Ethernet (RJ45) – interfejs eth0 / enp3s0 |
| SDK | unitree_sdk2py (DDS przez CycloneDDS) |
| Kamery | 2× USB (ciała: 640×480, głowy: 1280×720) |

## 2.2. Komputer sterujący

| Wymaganie | Specyfikacja |
| --- | --- |
| System operacyjny | Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) |
| ROS2 | Humble Hawksbill |
| Python | 3.10+ |
| Karta sieciowa | 1× Ethernet do robota + opcjonalnie WiFi do komputera |
| RAM | min. 4 GB (zalecane 8 GB) |
| CPU | x86_64, min. 4 rdzenie (ROS2 + OpenCV) |

## 2.3. Środowisko sceny

- Dwa stoły o wysokości ~0.7–0.8 m, ustawione naprzeciwko siebie w odległości ~2.5 m

- Pudełko (~20×20×15 cm) z przyklejonym markerem AprilTag ID=10 (tag36h11, 10 cm)

- Marker ID=21 na stole startowym, ID=22 na stole docelowym, ID=30 na ścianie/słupku

- Oświetlenie: min. 300 lx, bez bezpośredniego refleksu słonecznego na markerach

- Przestrzeń robocza: min. 1×4 m wolnej podłogi wzdłuż trasy robota

# 3. Instalacja krok po kroku

## 3.1. ROS2 Humble

Jeśli ROS2 nie jest jeszcze zainstalowany, wykonaj:

# Konfiguracja repozytorium ROS2

sudo apt install software-properties-common curl -y

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key \

-o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=...] \

http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" \

| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

# Instalacja ROS2 Humble (pełna wersja desktop)

sudo apt update && sudo apt install ros-humble-desktop -y

# Narzędzia budowania

sudo apt install python3-colcon-common-extensions python3-rosdep -y

sudo rosdep init && rosdep update

## 3.2. Zależności Pythona

# Biblioteki percepcji wizualnej

pip install opencv-python>=4.5 apriltag>=0.0.16 numpy>=1.21 pyyaml>=6.0

# Mostek ROS2-OpenCV

sudo apt install ros-humble-cv-bridge -y

# TF2 Python

sudo apt install ros-humble-tf2-ros ros-humble-tf2-geometry-msgs -y

# Unitree SDK (TYLKO na komputerze połączonym z robotem)

pip install unitree_sdk2py

## 3.3. Budowanie pakietu ROS2

cd ~/RoboMVP/ros2_ws

# Instalacja zależności ROS2 przez rosdep

rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y

# Budowanie pakietu

colcon build --symlink-install

# Załadowanie środowiska (dodaj do ~/.bashrc żeby działało permanentnie)

source install/setup.bash

echo "source ~/RoboMVP/ros2_ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc

⚠ UWAGA:  Po każdej zmianie pliku .msg lub .action należy przebudować pakiet komendą colcon build.

4. Uruchomienie systemu

## 4.1. Sprawdzenie połączenia z robotem

Przed uruchomieniem upewnij się że robot jest włączony i połączony przez Ethernet:

# Sprawdź interfejs sieciowy

ip link show

# Powinieneś zobaczyć eth0 (lub enp3s0) w stanie UP

# Ping do robota (domyślny adres G1 EDU)

ping 192.168.123.161

# Sprawdź czy SDK widzi robota

python3 -c "from unitree_sdk2py.core.channel import ChannelFactoryInitialize; print('SDK OK')"

## 4.2. Uruchomienie scenariusza

Podstawowe uruchomienie (bez robota – tryb demo):

cd ~/RoboMVP

source ros2_ws/install/setup.bash

# Uruchom cały system (tryb demo – bez fizycznego robota)

ros2 launch robomvp demo.launch.py \

head_camera_device:=-1 \

require_robot_connection:=false

Uruchomienie z robotem:

ros2 launch robomvp demo.launch.py \

network_interface:=eth0 \

body_camera_device:=0 \

head_camera_device:=1 \

require_robot_connection:=true

## 4.3. Parametry uruchomienia

| Parametr | Opis i wartości domyślne |
| --- | --- |
| marker_type | Typ markerów: apriltag (domyślnie) lub qr |
| network_interface | Interfejs Ethernet do robota – eth0 |
| require_robot_connection | Błąd gdy brak robota: true/false (domyślnie false) |
| body_camera_device | Indeks /dev/videoX kamery ciała – 0 |
| head_camera_device | Indeks kamery głowy; -1 = użyj kamery ciała – -1 |
| teleop_enabled | Aktywuj ręczne sterowanie /cmd_vel: true/false – false |
| step_period | Okres kroku automatu [s] – 1.0 |

# 5. Architektura systemu, węzły i komunikacja

## 5.1. Graf węzłów ROS2

System składa się z 8 węzłów ROS2 komunikujących się przez 15 tematów, 3 serwisy, 1 Action Server i drzewo TF. Każdy węzeł ma pojedynczą odpowiedzialność.

┌─────────────────────┐

│  robomvp_tf_publisher│  (statyczne TF: base_link → kamery)

└──────────┬──────────┘

│ /tf (statyczny)

┌────────────────────┐  │  ┌──────────────────────────┐

│  camera_interface  │  │  │   robomvp_odometry        │

│  (kamera ciała     │  │  │   /odom + /tf odom→base   │

│   i głowy)         │  │  └──────────────────────────┘

└────────┬───────────┘  │

│ /camera/body │

│ /camera/head │

┌────────▼───────────┐  │

│  marker_detection  │  │

└────────┬───────────┘  │

│ /robomvp/marker_detections

┌────────▼───────────────────┐

│  marker_pose_estimator     │

└────────┬───────────────────┘

│ /robomvp/marker_pose

│ /robomvp/offset

┌────────▼───────────────────────────────────┐

│              robomvp_main                  │

│  (automat stanowy + serwisy + Action Server)│

└─────┬──────────────────────────────────────┘

│ /robomvp/state  /robomvp/motion_command

┌─────▼──────┐   ┌──────────────────┐

│diagnostics │   │   robomvp_teleop  │

│/diagnostics│   │   (/cmd_vel)       │

└────────────┘   └──────────────────┘

## 5.2. Pełna lista tematów ROS2

| Temat | Typ / Opis |
| --- | --- |
| /camera/body/image_raw | sensor_msgs/Image – klatka 640×480 z kamery ciała (10 Hz) |
| /camera/head/image_raw | sensor_msgs/Image – klatka 1280×720 z kamery głowy (10 Hz) |
| /robomvp/marker_detections | robomvp/MarkerDetection – ID markera + pozycja pikselowa |
| /robomvp/marker_pose | robomvp/MarkerPose – pozycja 3D markera w układzie kamery |
| /robomvp/offset | robomvp/Offset – korekta dx/dy/dz dla wyrównania |
| /robomvp/state | robomvp/State – aktualny stan automatu (co 1s) |
| /robomvp/motion_command | std_msgs/String – nazwa aktualnie wykonywanej sekwencji |
| /odom | nav_msgs/Odometry – pozycja i prędkość (dead reckoning, 50 Hz) |
| /tf | tf2_msgs/TFMessage – drzewo transformacji układów współrzędnych |
| /tf_static | tf2_msgs/TFMessage – statyczne TF (kamera → base_link) |
| /diagnostics | diagnostic_msgs/DiagnosticArray – zdrowie komponentów (1 Hz) |
| /cmd_vel | geometry_msgs/Twist – ręczne komendy prędkości (teleop) |
| /robomvp/teleop_active | std_msgs/Bool – czy teleop jest aktualnie aktywny |

## 5.3. Serwisy ROS2

| Serwis | Typ / Opis |
| --- | --- |
| /robomvp/pause | std_srvs/SetBool – True = wstrzymaj, False = wznów scenariusz |
| /robomvp/emergency_stop | std_srvs/Trigger – natychmiastowe zatrzymanie + rozłączenie SDK |
| /robomvp/reset | std_srvs/Trigger – reset automatu do SEARCH_TABLE |

## 5.4. Action Server

Action /robomvp/manipulation_task (typ: robomvp/ManipulationTask):

- Goal: sequence_name (nazwa sekwencji), apply_offset (czy korygować offsetem)

- Feedback: current_step, total_steps, progress (0.0–1.0), step_description, current_state

- Result: success, elapsed_seconds, final_state, message

- Obsługiwane sekwencje: approach_table, pick_box, rotate_180, walk_to_second_table, place_box, full_scenario

# 6. Szczegółowy opis węzłów

## 6.1. camera_interface

Odpowiada wyłącznie za pozyskiwanie klatek z kamer USB przez OpenCV VideoCapture i publikowanie ich jako sensor_msgs/Image. Kamera ciała jest wymagana – bez niej węzeł rzuca RuntimeError. Kamera głowy jest opcjonalna; gdy head_camera_device:=-1, obraz z kamery ciała jest duplikowany na temat głowy. Częstotliwość publikacji: 10 Hz (konfigurowane przez parametr publish_rate).

## 6.2. marker_detection

Subskrybuje obrazy z obu kamer i wykrywa markery AprilTag (rodzina tag36h11) lub kody QR (fallback gdy brak biblioteki apriltag). Każde wykrycie publikuje MarkerDetection z ID markera i jego pozycją pikselową. Kluczowa poprawka względem oryginału: typ detektora śledzony przez osobną flagę _use_apriltag, nie przez hasattr() – eliminuje pomyłkę gdy cv2.QRCodeDetector ma metodę detect() o innej sygnaturze niż apriltag.Detector.

## 6.3. marker_pose_estimator

Przetwarza MarkerDetection na pozycję 3D (MarkerPose) metodą pinhole: głębokość obliczona z proporcji rozmiaru markera w pikselach do rzeczywistego, pozycje X/Y z odchylenia środka od centrum obrazu. Korekcja dystorsji soczewki przez cv2.undistortPoints. Publikuje też Offset (dx, dz = negacja x, y kamery) używany przez automat do wyrównania robota z pudełkiem.

## 6.4. robomvp_main (główny)

Centralny orkiestrator całego systemu. Utrzymuje automat stanowy (StateMachine), uruchamia sekwencje ruchów w osobnych wątkach (nie blokuje executora ROS2), obsługuje trzy serwisy operatorskie i Action Server. Używa MultiThreadedExecutor z ReentrantCallbackGroup – dzięki temu serwisy i timer automatu mogą działać równolegle nawet gdy Action Server wykonuje długą sekwencję.

## 6.5. robomvp_diagnostics

Publikuje DiagnosticArray co 1 sekundę na temat /diagnostics. Monitoruje "zdrowie" automatu stanowego (czy /robomvp/state jest aktualne) i pipeline ruchu (ostatnia komenda). Komponent STALE = brak wiadomości przez >3s. Widoczny w rqt_robot_monitor jako kolorowy panel statusu.

## 6.6. robomvp_odometry

Generuje nav_msgs/Odometry metodą dead reckoning – całkuje komendy prędkości po czasie (Euler, 50 Hz). Publikuje też transformację TF odom → base_link. Dokładność: ~5–10 cm na metr marszu. Docelowo: podłączyć EKF (robot_localization) łączący odometrię z IMU robota dla lepszej estymacji.

## 6.7. robomvp_tf_publisher

Publikuje statyczne transformacje TF: base_link → body_camera_frame i base_link → head_camera_frame. Pozycje kamer są parametryzowane (body_camera_x/y/z, head_camera_pitch_deg). Transformacja uwzględnia konwersję układu kamery optycznej (z = do przodu) na układ ROS (x = do przodu) zgodnie z REP-102.

## 6.8. robomvp_teleop

Subskrybuje /cmd_vel i przekazuje komendy do LocoClient.SetVelocity. Aktywny tylko gdy parametr enabled:=true I scenariusz nie jest w toku. Watchdog: jeśli przez 0.5s nie przyjdzie nowa komenda, robot zatrzymuje się (zabezpieczenie przed utratą połączenia z joystickiem). Typowe użycie: ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.

# 7. Automat stanowy – co się dzieje krok po kroku

Automat stanowy (FSM – Finite State Machine) to "mózg" scenariusza. System może znajdować się dokładnie w jednym z ośmiu stanów. Przejście do następnego stanu następuje gdy spełniony jest konkretny warunek lub upłynął timeout awaryjny. Poniżej opisano każdy stan z jego warunkami wejścia, działaniem i warunkami wyjścia.

## 7.1. SEARCH_TABLE (Stan 0)

Cel: Robot szuka markera stołu startowego obracając lub skanując przestrzeń.

Wejście: Stan startowy po uruchomieniu lub resecie.

Warunek przejścia: Wykryto marker ID=21 (pickup_table_marker). Timeout awaryjny: 20 s → przejście do DETECT_MARKER mimo braku potwierdzenia.

Akcja w main_node: Brak sekwencji ruchu – robot stoi.

## 7.2. DETECT_MARKER (Stan 1)

Cel: Robot podchodzi do stołu i szuka markera pudełka.

Wejście: Przejście z SEARCH_TABLE.

Warunek przejścia: Wykryto marker ID=10 (box_marker_id) z ważną pozycją 3D.

Akcja: Sekwencja approach_table (4 waypoints, ~3 s). Uruchamiana w osobnym wątku (nie blokuje callbacków ROS2).

## 7.3. ALIGN_WITH_BOX (Stan 2)

Cel: Robot wyrównuje się boczne z pudełkiem na podstawie offsetu z kamery.

Warunek przejścia: |dx| < 0.05 m i |dz| < 0.05 m (alignment_threshold). Timeout awaryjny: 10 s.

Akcja: Brak sekwencji – automat czeka na zaktualizowanie offsetu przez marker_pose_estimator. W przyszłości: drobne ruchy korekcyjne w pętli.

## 7.4. PICK_BOX (Stan 3)

Cel: Robot podnosi pudełko z stołu.

Specjalność: Stan sekwencyjny – automat CZEKA w tym stanie dopóki main_node nie wywoła notify_sequence_done() po zakończeniu sekwencji. To kluczowa poprawka v0.2.0 – w poprzedniej wersji automat przechodził natychmiast, pomijając wykonanie sekwencji.

Akcja: Sekwencja pick_box (4 waypoints: ramię w dół → chwyt → uniesienie).

## 7.5. ROTATE_180 (Stan 4)

Cel: Robot obraca się o 180° trzymając pudełko.

Specjalność: Stan sekwencyjny – czeka na notify_sequence_done().

Akcja: Sekwencja rotate_180 (3 waypoints: 0° → 90° → 180°). Podzielone na 2 kroki po 90° dla bezpieczeństwa.

## 7.6. NAVIGATE_TO_TARGET_MARKER (Stan 5)

Cel: Robot idzie do drugiego stołu wykrywając marker ID=30 lub ID=22.

Warunek przejścia: Wykryto marker docelowy i głębokość z < 0.3 m (stop_distance_threshold). Timeout awaryjny: 25 s → FINISHED (awaryjne zakończenie bez odkładania).

Akcja: Sekwencja walk_to_second_table (4 waypoints, ~8 s marszu).

## 7.7. PLACE_BOX (Stan 6)

Cel: Robot odkłada pudełko na drugi stół.

Specjalność: Stan sekwencyjny – czeka na notify_sequence_done().

Akcja: Sekwencja place_box (4 waypoints: ramię w dół → odłożenie → ramię w górę).

## 7.8. FINISHED (Stan 7)

Cel: Scenariusz zakończony. Timer automatu zatrzymany.

Powrót: Wywołaj serwis /robomvp/reset aby zresetować do SEARCH_TABLE.

# 8. Sterowanie operatorskie – serwisy i Action

## 8.1. Wstrzymanie i wznowienie scenariusza

# Wstrzymaj scenariusz (robot stoi, automat nie robi kroków)

ros2 service call /robomvp/pause std_srvs/SetBool "{data: true}"

# Wznów scenariusz

ros2 service call /robomvp/pause std_srvs/SetBool "{data: false}"

## 8.2. Emergency stop

# Natychmiastowe zatrzymanie – zatrzymuje robota i rozłącza SDK

ros2 service call /robomvp/emergency_stop std_srvs/Trigger "{}"

# Po e-stop: zresetuj i ponownie połącz

ros2 service call /robomvp/reset std_srvs/Trigger "{}"

🛑 WAŻNE:  Emergency stop rozłącza SDK. Robot wejdzie w tryb Damp (serwomechanizmy rozluźnione). Przed wznowieniem upewnij się że robot stoi stabilnie.

## 8.3. Wykonanie pojedynczej sekwencji przez Action

# Wykonaj sekwencję pick_box z korekcją offsetu (i obserwuj feedback)

ros2 action send_goal --feedback \

/robomvp/manipulation_task \

robomvp/action/ManipulationTask \

"{sequence_name: 'pick_box', apply_offset: true}"

# Anuluj aktualną sekwencję

ros2 action cancel <goal_id>

## 8.4. Ręczne sterowanie teleop

# W osobnym terminalu: uruchom system z teleop_enabled

ros2 launch robomvp demo.launch.py teleop_enabled:=true

# W kolejnym terminalu: sterowanie z klawiatury

ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard

# Klawisze: i=przód, ,=tył, j=lewo, l=prawo, u/o=skręt

# 9. Monitorowanie i debugowanie systemu

## 9.1. Podgląd stanu systemu

# Lista aktywnych węzłów

ros2 node list

# Lista aktywnych tematów z typami

ros2 topic list -t

# Aktualny stan automatu (na żywo)

ros2 topic echo /robomvp/state

# Diagnostyki (zdrowie komponentów)

ros2 topic echo /diagnostics

# Odometria

ros2 topic echo /odom --field pose.pose.position

## 9.2. Narzędzia graficzne

- rqt_graph: wizualizacja grafu węzłów i tematów (ros2 run rqt_graph rqt_graph)

- rqt_robot_monitor: panel diagnostyk z kolorowymi statusami komponentów

- RViz2: wizualizacja TF, odometrii i obrazów kamer (ros2 run rviz2 rviz2)

- rqt_plot: wykresy wartości numerycznych (np. offset dx/dy w czasie)

## 9.3. Częste problemy i rozwiązania

| Problem | Rozwiązanie |
| --- | --- |
| Węzeł main rzuca RuntimeError przy starcie | Dodaj require_robot_connection:=false lub sprawdź kabel Ethernet |
| Marker nie jest wykrywany (brak /robomvp/marker_detections) | Sprawdź oświetlenie, rozmiar markera (10 cm), orientację (prostopadle do kamery) |
| Offset jest zawsze duży (nie maleje w ALIGN_WITH_BOX) | Skalibruj kamerę (camera.yaml: fx, fy, cx, cy) i sprawdź marker_size w scene.yaml |
| Robot nie reaguje na SetVelocity | Upewnij się że LocoClient.Start() zostało wywołane (tryb Sport Mode) |
| Emergency stop nie zatrzymuje robota fizycznie | Sprawdź połączenie sieciowe; e-stop wymaga działającego SDK do StopMove |
| colcon build nie znajduje config/*.yaml | Sprawdź ścieżkę w setup.py: os.path.dirname(__file__) musi wskazywać na setup.py |
| Diagnostyki pokazują STALE dla automatu | Węzeł main nie publikuje /robomvp/state – sprawdź log błędów węzła |

# 10. Kalibracja kamer

Dokładność estymacji odległości markera zależy od poprawnych parametrów kamery. Domyślne wartości (fx=fy=600, cx=320, cy=240 dla kamery ciała) są przybliżone i mogą dawać błąd do 15% w szacowaniu odległości.

## 10.1. Kalibracja przez planszetę szachownicy (zalecane)

# Wydrukuj planszę 8×6 szachownicy (rozmiar kwadratu: 25 mm)

# Zbierz 15–20 zdjęć z różnych kątów

# Kalibracja przez ROS2 camera_calibration

sudo apt install ros-humble-camera-calibration -y

ros2 run camera_calibration cameracalibrator \

--size 8x6 --square 0.025 \

image:=/camera/body/image_raw \

camera:=/camera/body

Skopiuj wynikowe wartości (fx, fy, cx, cy, k1, k2, p1, p2) do config/camera.yaml.

ℹ INFO:  Po kalibracji przebuduj pakiet (colcon build) aby nowe wartości zostały zainstalowane w share/robomvp/config/camera.yaml.

# 11. Słownik pojęć

| Pojęcie | Wyjaśnienie |
| --- | --- |
| Action Server | Mechanizm ROS2 do długotrwałych zadań z feedbackiem w trakcie i możliwością anulowania |
| AprilTag | System markerów wizualnych (kwadratowe wzory bitowe) do lokalizacji obiektów |
| Dead reckoning | Szacowanie pozycji przez całkowanie prędkości – bez GPS, z narastającym błędem |
| DDS | Data Distribution Service – protokół komunikacji używany przez ROS2 i SDK Unitree |
| DOF | Degrees of Freedom – stopnie swobody (liczba niezależnych ruchów manipulatora) |
| FSM | Finite State Machine – automat stanowy; model systemu z skończoną liczbą stanów |
| LocoClient | Klasa SDK Unitree do sterowania lokomocją w Sport Mode (wysyła SetVelocity) |
| Kwaternion | Czterowymiarowa liczba zespolona reprezentująca obrót 3D (w, x, y, z) |
| Odometria | Szacowanie pozycji i orientacji robota na podstawie pomiarów ruchu |
| Pinhole camera | Model aparatu otworkowego: prosta relacja między pikselem, a punktem 3D w przestrzeni |
| Race condition | Błąd gdy dwa wątki jednocześnie modyfikują tę samą daną bez synchronizacji |
| REP-103 | ROS Enhancement Proposal 103: standardowa konwencja układów współrzędnych w ROS |
| Sport Mode | Tryb wysokiego poziomu G1 EDU: robot sam zarządza krokami nóg na podstawie prędkości |
| TF2 | Transform Library 2: system zarządzania układami współrzędnych w ROS2 |

RoboMVP v0.2.0  ·  Laboratorium Robotyki Humanoidalnej  ·  Apache 2.0