# Systemy znaczników wizyjnych w precyzyjnej lokalizacji robotów

## 1. Wstęp i kontekst strategiczny lokalizacji wizyjnej

W zaawansowanej robotyce mobilnej precyzyjna estymacja stanu stanowi fundament autonomii, warunkując stabilność algorytmów nawigacyjnych, omijanie przeszkód oraz realizację inspekcji strukturalnych. W kontekście Przemysłu 4.0 oraz zaawansowanej logistyki, pasywna lokalizacja oparta na znacznikach fiducjalnych (fiducial markers) stała się strategicznym komponentem systemów AGV/AMR.

Osiągnięcie precyzji sub-decymetrowej nie jest jedynie parametrem technicznym, lecz krytycznym wymogiem bezpieczeństwa i wydajności operacyjnej, umożliwiającym precyzyjne dokowanie z tolerancją rzędu milimetrów.

Fundamentem systemów wizyjnych jest estymacja pozy w sześciu stopniach swobody (6-DOF), określająca translację i rotację kamery względem znacznika. Proces ten opiera się na macierzy kalibracji kamery (K) oraz uwzględnieniu parametrów dystorsji (radialnej i tangencjalnej).

Wybór geometrii znacznika – kwadratowej (AprilTag) lub kołowej – determinuje fundamentalne parametry stabilności matematycznej i odporności na zjawisko niespójności klatek odniesienia (frame inconsistency).

## 2. Architektura i mechanika detekcji znaczników kwadratowych (AprilTag)

Standard AprilTag (np. rodzina 36H10) dominuje w robotyce profesjonalnej jako rozwiązanie open-source o wysokiej skuteczności identyfikacji przy umiarkowanych zasobach obliczeniowych.

### Proces detekcji:

- Obliczanie gradientów pikseli.

- Grupowanie komponentów o podobnych atrybutach.

- Dopasowywanie linii metodą ważonych najmniejszych kwadratów (LSQ).

- Ekstrakcja czworokątów (quad shapes), rektyfikacja homograficzna i dekodowanie ładunku cyfrowego.

Największą zaletą AprilTag jest cyfrowe kodowanie oparte na odległości Hamminga, zapewniające niemal zerowy wskaźnik fałszywych detekcji oraz wysoką odporność na zmienne oświetlenie i duże dystanse.

Jednak estymacja pozy oparta na czterech narożnikach generuje znaczne zaszumienie (jitter), szczególnie przy odchyleniu osi Z kamery od środka znacznika.

## 3. Specyfika i zalety znaczników kołowych

Znaczniki kołowe stanowią alternatywę dla systemów o wysokich wymaganiach geometrycznych. Ich rzut perspektywiczny zawsze przyjmuje formę elipsy.

### Algorytmika i identyfikacja

Detekcja wykorzystuje korespondencję stożkową (conic correspondence) całego konturu elipsy. Stosowane jest dopasowanie elipsy oparte na dekompozycji wartości osobliwych (SVD-based ellipse fitting).

Kluczowym elementem jest Pyramidal Cross-Correlation Optimizer, realizujący wielopoziomowe przeszukiwanie i dopasowanie 16-bitowego kodu rozmieszczonego w segmentach kątowych (angular bins).

Wykorzystanie całego konturu elipsy zamiast czterech punktów krytycznych zwiększa odporność na szum i umożliwia odzyskanie pozy przy częściowej okluzji.

Orientacja znacznika zakodowana jest w cyklicznym 16-bitowym ładunku (payload).

## 4. Analiza krytyczna źródeł błędów (AprilTag)

Główne źródła błędów:

- odległość,

- kąt patrzenia,

- rotacja wokół osi yaw (φ).

Zjawisko frame inconsistency powoduje matematyczne przesunięcie początku układu współrzędnych, interpretowane jako fałszywy ruch robota.

Eliminacja tych niedokładności wymaga wieloetapowej optymalizacji obejmującej:

- korekcję programową,

- stabilizację sprzętową,

- modelowanie probabilistyczne.

## 5. Etap I – Soft Yaw Axis Correction (SYAC)

SYAC jest pasywną korekcją programową eliminującą niespójność ramek odniesienia.

Transformacja współrzędnych:

- x̄ = x + z cos φ

- ȳ = z sin φ

- ω̄ = φ − tan⁻¹(z sin φ / (x + z cos φ))

- θ̄ = arctan(z sin φ / (x + z cos φ))

W warunkach eksperymentalnych przy odchyleniu 110° błąd w osi X został zredukowany z 40 cm do 5 cm.

Efekty:

- redukcja błędów systematycznych,

- stabilizacja odczytów,

- poprawa spójności trajektorii.

Ograniczenie: spadek efektywności przy ekstremalnych kątach widzenia.

## 6. Etap II – Active Correction with Yaw Axis Gimbal (ACYG)

ACYG eliminuje geometryczne przyczyny szumu poprzez fizyczne wyrównanie osi optycznej kamery.

Architektura:

- jednoosiowy gimbal,

- kontroler PID,

- utrzymywanie φ ≈ 0.

Wyzwanie inżynieryjne: asymetria częstotliwości

- detekcja: 10–11 Hz

- pętla gimbala: 8 Hz

Wdrożenie SYAC + ACYG:

- redukcja wariancji błędu w osi X z 112 cm² do 0,29 cm² (70 cm),

- poprawa dokładności w osi Y z 2,56 cm do 0,54 cm,

- osiągnięcie precyzji sub-centymetrowej.

## 7. Etap III – Modelowanie probabilistyczne (Procesy Gaussowskie)

W środowiskach dynamicznych stosuje się regresję opartą na Procesach Gaussowskich (GP) do budowy pose-indexed probabilistic sensor model.

Model:

- estymuje wariancję jako funkcję pozy robota,

- dostarcza dynamiczną miarę niepewności.

Integracja z Monte Carlo Localization (MCL):

- wykorzystanie oczyszczonych danych,

- płynna estymacja trajektorii,

- filtrowanie szumu poprzez wagowanie wariancją.

## 8. Analiza porównawcza: AprilTag vs Znaczniki Kołowe

| Cecha | AprilTag | Znaczniki Kołowe |
| --- | --- | --- |
| Geometria detekcji | 4 narożniki | Cały kontur |
| Metoda estymacji | Homografia + K | Dekompozycja stożkowa + SVD |
| Odporność na okluzje | Średnia | Bardzo wysoka |
| Czułość na yaw | Bardzo wysoka | Niska |
| Prędkość | 40–60 FPS | 100 FPS |

Wniosek:

- Znaczniki kołowe oferują wyższą natywną precyzję geometryczną.

- AprilTag dominuje dzięki cyfrowemu kodowaniu (odległość Hamminga).

- Niedoskonałości geometryczne AprilTag mogą być niwelowane przez SYAC, ACYG i GP.

## 9. Wytyczne implementacyjne dla systemów sub-decymetrowych

- Implementacja AprilTag: zalecana w środowiskach outdoor i przy zmiennym oświetleniu; wymagana fuzja z IMU i filtrem EKF.

- Implementacja znaczników kołowych: optymalna dla precyzyjnej manipulacji i bliskiego zasięgu.

- Rekomendowana synergia: aktywna korekcja gimbalem + SYAC + model probabilistyczny GP.

## 10. Wnioski końcowe

Precyzja sub-decymetrowa nie wynika wyłącznie z wyboru typu znacznika, lecz z:

- świadomego zarządzania błędem osi yaw,

- integracji korekcji programowych i sprzętowych,

- modelowania probabilistycznego,

- fuzji danych sensorycznych.

Zastosowanie wielowarstwowej optymalizacji przekształca system znaczników wizyjnych z narzędzia nawigacyjnego w rozwiązanie klasy metrologicznej.

| Typ znacznika | Geometria i kształt | Zasada detekcji | Metody poprawy precyzji | Odporność na okluzje | Zastosowania i wydajność | Główny parametr błędu (Inferred) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AprilTag | Kwadratowy, czarna ramka z matrycą bar kodową 2D wewnątrz (np. klasa 36H10). | Wykrywanie czterech narożników poprzez analizę gradientów pikseli, grupowanie komponentów i dopasowywanie linii metodą najmniejszych kwadratów; estymacja pozy przez homografię. | Korekcja SYAC (matematyczna), aktywny gimbal ACYG (sprzętowa), fuzja danych (Filtr Kalmana), modele procesów Gaussowskich ( $GP$ ). | Odporny na niewielkie przesłonięcia dzięki cyfrowemu kodowaniu (odległość Hamminga). | Robotyka, AR, lądowanie dronów; wysoka niezawodność; częstotliwość ok. 10–11 Hz. | Zmienność kąta odchylenia (yaw) kamery względem znacznika oraz dystans. |
| Znaczniki kołowe (Circular Markers) | Czarne koło składające się z trzech pierścieni o równej szerokości; zewnętrzny do lokalizacji, wewnętrzne do kodowania (16-bit). | Wykrywanie konturu elipsy (rzutu koła), dopasowanie elipsy (SVD), ekstrakcja kodu 16-bitowego z podziałów kątowych (angular bins). | Wykorzystanie całego konturu elipsy zamiast punktów narożnych, piramidalny optymalizator korelacji wzajemnej (cross-correlation). | Wysoka; dopasowanie elipsy nie wymaga widoczności całego konturu. | Rozszerzona rzeczywistość (AR); bardzo szybkie: 100 kl./s (PC), 30 kl./s (UMPC). | Zniekształcenia perspektywiczne przy dużych kątach patrzenia wpływające na dopasowanie elipsy. |
| SYAC (Soft Yaw Axis Correction) | Pasywna technika programowa (nie dotyczy kształtu fizycznego). | Matematyczna transformacja współrzędnych oparta na trygonometrii, wyrównująca oś Z kamery na środek znacznika. | Eliminacja niespójności ramek odniesienia poprzez przeliczenie surowych danych ( $x$ , $z$ ) na skorygowane ( $\bar{x}$ , $\bar{y}$ ). | Zależna od bazowego systemu znaczników (np. AprilTag). | Redukcja błędu na osi X z 40 cm do 5 cm przy kącie 110 $^\circ$ ; zwiększa czas wykonania o ok. 40 ms. | Błędy pomiaru kąta yaw przekazywane przez bazowy algorytm wizyjny. |
| ACYG (Gimbal Aktywny) | Rozwiązanie sprzętowe (kamera na jednoosiowym gimbalu z silnikiem krokowym/serwo). | Śledzenie środka znacznika w czasie rzeczywistym przy użyciu algorytmu PID w celu utrzymania kąta yaw blisko 0 $^\circ$ . | Fizyczna korekcja orientacji kamery; redukcja błędów RMSE do poziomu poniżej 1 cm w połączeniu z SYAC. | Zależna od ciągłości detekcji znacznika dla pętli sprzężenia zwrotnego. | Precyzyjna lokalizacja; błąd pozycji zredukowany z 4,4 cm do 0,8 cm; częstotliwość ok. 8–10 Hz. | Opóźnienia mechaniczne serwomechanizmu i błędy regulacji PID. |