# Omówienie NVIDIA Isaac Sim: architektura, symulacja i integracja

## Podsumowanie

NVIDIA Isaac Sim to zaawansowana platforma symulacyjna dla robotyki, zbudowana na fundamencie NVIDIA Omniverse™ Kit i standardzie Universal Scene Description (USD). Dokument ten syntetyzuje kluczowe aspekty platformy, obejmując mechanizmy kontroli robotów, zaawansowane struktury danych sensorycznych, integrację z systemem ROS 2 oraz narzędzia do generowania danych syntetycznych (SDG). Isaac Sim oferuje dwa główne tryby pracy: Extension Workflow (interaktywny, z obsługą "hot-reloading") oraz Standalone Workflow (skryptowy, z pełną kontrolą nad krokiem czasowym symulacji). Platforma umożliwia precyzyjne modelowanie fizyki, importowanie złożonych złożeń CAD oraz optymalizację tras za pomocą NVIDIA cuOpt, stanowiąc kompletne środowisko do rozwoju i testowania inteligentnych maszyn.

--------------------------------------------------------------------------------

## 1. Architektura Systemu

Isaac Sim bazuje na obiektowym podejściu do zarządzania światem wirtualnym poprzez Core API, które abstrahuje złożoność niskopoziomowych operacji USD.

### Kluczowe Klasy Core API

- World: Klasa typu Singleton, stanowiąca centralny punkt interakcji z symulatorem. Zarządza zdarzeniami czasowymi, fizyką, renderowaniem i resetowaniem sceny.

- Scene: Zarządza zasobami symulacyjnymi (assetami) na scenie USD. Umożliwia dodawanie, inspekcję i manipulację obiektami.

Tab.1. Porównanie trybów pracy

| Funkcja | Extension Workflow | Standalone Workflow |
| --- | --- | --- |
| Uruchamianie | Z poziomu GUI Isaac Sim | Z terminala przez skrypt Python (python.sh) |
| Kontrola czasu | Asynchroniczna (zarządzana przez Kit) | Synchroniczna (jawne wywołanie world.step()) |
| Zastosowanie | Tworzenie interaktywnych narzędzi i GUI | Zadania batchowe, uczenie maszynowe (RL) |
| Edycja kodu | Obsługuje "hot-reloading" (zapis pliku aktualizuje symulację) | Wymaga ponownego uruchomienia skryptu |

--------------------------------------------------------------------------------

## 2. Modelowanie i inspekcja robotów

Isaac Sim umożliwia precyzyjną kontrolę nad strukturą mechaniczną i właściwościami fizycznymi robotów.

### Importowanie modeli

- URDF i MJCF: Wsparcie dla standardowych formatów opisu robotów. Modele są konwertowane na format USD, przy czym Mesh są instancjonowane dla optymalizacji wydajności.

- Onshape Importer: Umożliwia importowanie złożeń CAD bezpośrednio z platformy chmurowej Onshape, zachowując relacje kinematyczne (mates) i przekształcając je w stawy (joints) fizyczne.

- Konwencje Nazewnictwa: Znaki specjalne w nazwach są zastępowane podkreśleniami, aby zachować zgodność ze standardem USD.

### Napędy i właściwości fizyczne

Platforma oferuje zaawansowaną konfigurację stawów:

- Drive Type: Wybór między napędem siłowym (Force – model sprężyna-tłumik) a akceleracyjnym (Acceleration – niezależny od masy).

- Joint Control: Możliwość sterowania pozycją (stiffness) lub prędkością (damping).

- Physics Inspector: Narzędzie GUI do badania limitów stawów, sztywności oraz tłumienia w czasie rzeczywistym.

--------------------------------------------------------------------------------

## 3. Struktury danych sensorycznych i GenericModelOutput

Kluczowym elementem percepcji w Isaac Sim jest ustandaryzowany format wyjściowy sensorów – GenericModelOutput.

### Standard ISO8855

Wszystkie sensory (Lidar, Radar, Ultrasonic, IDS) operują w układzie współrzędnych ISO8855:

- Front: Oś +x, Lewo: Oś +y, Góra: Oś +z.

- Kąty: Azymut [-180, 180]°, Elewacja [-90, 90]°.

### Charakterystyka GenericModelOutput

Jest to ciągły bufor pamięci zawierający:

- Magic Number: 0x4E474D4F ("NGMO") dla identyfikacji.

- Motion Compensation: Obsługa danych kompensowanych i niekompensowanych (istotne przy ruchomych sensorach, np. rotacyjnych Lidarach).

- Auxiliary Data: Dane specyficzne dla modalności, np. emitterId dla Lidaru, radial velocity dla Radaru czy objectId dla czujników głębi (IDS).

--------------------------------------------------------------------------------

## 4. Integracja z ROS 2

Isaac Sim oferuje natywny mostek (bridge) dla systemów ROS 2 Humble i Jazzy, działający na Pythonie 3.11.

### Możliwości ROS 2 Bridge

- Publikowanie Percepcji: Przesyłanie danych RGB, głębi, chmur punktów oraz etykiet segmentacji semantycznej.

- Simulation Control: Możliwość sterowania stanem symulacji (Play/Pause/Stop/Step) oraz manipulacji obiektami (Spawn/Delete) poprzez serwisy ROS 2.

- Odometria i Transformacje: Automatyczne generowanie drzew transformacji (TF) i danych odometrycznych z robotów mobilnych.

### Wdrażanie polityk Reinforcement Learning (RL)

Isaac Sim umożliwia uruchamianie wyuczonych polityk (np. dla H1) poprzez ROS 2:

- Node ROS 2: Zbiera obserwacje (dane IMU, stany stawów) i przesyła je do polityki.

- Akcje: Wynikowe pozycje stawów są przesyłane z powrotem do symulatora jako komendy sterujące (JointState).

- Synchronizacja: Wykorzystanie On Physics Step w OmniGraph zapewnia, że logika kontroli wykonuje się dokładnie w krokach fizyki.

--------------------------------------------------------------------------------

## 5. Generowanie danych syntetycznych (Replicator)

Narzędzie Isaac Sim Replicator służy do tworzenia wysokiej jakości zbiorów danych do uczenia sieci neuronowych (SDG – Synthetic Data Generation).

### Komponenty Replicatora

- Semantics Schema Editor: Narzędzie do etykietowania obiektów (np. "klasa: robot", "klasa: przeszkoda"), co jest niezbędne dla adnotatorów (Bounding Boxes, Segmentation).

- Randomizacja: Możliwość losowania oświetlenia, tekstur, pozycji obiektów oraz parametrów kamer w każdym klatce symulacji.

- Synthetic Data Recorder: GUI do nagrywania danych w różnych formatach z możliwością pisania własnych modułów zapisu (Custom Writers).

--------------------------------------------------------------------------------

## 6. Funkcje optymalizacyjne (NVIDIA cuOpt)

Isaac Sim integruje się z usługą NVIDIA cuOpt, umożliwiając rozwiązywanie problemów marszrutyzacji (VRP) w czasie rzeczywistym.

- Waypoint Network: Tworzenie grafów punktów nawigacyjnych w środowisku magazynowym.

- Semantic Zones: Definiowanie obszarów o wysokim koszcie (np. strefy ograniczonego ruchu), które cuOpt uwzględnia przy optymalizacji trasy.

- Zastosowanie: Zarządzanie flotą robotów mobilnych (AMR) w celu minimalizacji czasu transportu przy uwzględnieniu pojemności pojazdów i okien czasowych.

--------------------------------------------------------------------------------

## 7. Kontekst technologiczny: Spatial Computing i DDS

Platforma wpisuje się w szerszy trend Spatial Computing (obliczeń przestrzennych), który definiuje interakcję człowiek-komputer w trójwymiarowej przestrzeni świata rzeczywistego.

- Middleware Komunikacyjne: Isaac Sim wykorzystuje standard DDS (Data Distribution Service) do wymiany danych. Implementacje takie jak Eclipse Cyclone DDS pozwalają na wydajne przesyłanie komunikatów między różnymi węzłami systemu (Publisher/Subscriber) z wykorzystaniem mechanizmów takich jak DomainParticipant i silnego typowania danych przez IDL (Interface Definition Language).

- Universal Scene Description (USD): Jako fundament Isaac Sim, USD pozwala na nieniszczącą współpracę wielu twórców nad jedną sceną, oferując mechanizmy warstwowania (layering) i wariantów.