W pełni lokalny, offline pipeline mowy dla Unitree G1: ASR → LLM → TTS na Jetson Orin NX

# Streszczenie kierownicze

Unitree G1 ma rozdzieloną architekturę sterowania: komputer do lokomocji jest przeznaczony do programu kontroli ruchu Unitree i nie jest publicznie otwarty, a wszelka „wtórna” logika aplikacyjna (w tym przetwarzanie mowy) powinna działać na komputerze developerskim. To naturalny i bezpieczny wzorzec: ASR/LLM/TTS jako warstwa intencji i dialogu, nigdy jako element twardej pętli sterowania.

Z dokumentacji Unitree wynika, że komputer developerski (PC2) w G1 jest oparty o NVIDIA Jetson Orin NX (8 rdzeni CPU Arm Cortex-A78AE, 16 GB RAM, GPU Ampere 1024 CUDA/32 Tensor) oraz ma domyślny adres IP 192.168.123.164. To czyni w pełni lokalny pipeline mowy wykonalnym, ale wymusza rygor w zarządzaniu zasobami (RAM/GPU/termika) i w projektowaniu bezpieczeństwa.

Rekomendowany stos (praktyczny „offline-first”, ARM64/Jetson, szybkie wdrożenie) to:

- VAD: Silero VAD w ONNX (MIT) jako główny detektor mowy (lepsza jakość niż proste VAD energetyczne, szeroka przenośność ONNX).

- ASR: 2-torowo zależnie od priorytetu:

  - Faster-Whisper (CTranslate2) (MIT) + modele Whisper (int8/float16) dla najlepszej relacji jakość↔szybkość na GPU/CPU; projekt deklaruje do ~4× względem referencyjnego openai/whisper i wsparcie 8-bit quant.

  - Vosk (Apache-2.0) jako bardzo lekka, strumieniowa alternatywa o małych modelach (~50 MB) i niskiej latencji na słabszym CPU, z modelem PL; dobry „tryb awaryjny”, gdy GPU jest zajęte wizją/LLM.

  - (Opcjonalnie, gdy chcesz minimalizmu C/C++): whisper.cpp z kwantyzacją ggml (int-quant) i znanymi rozmiarami pamięci; koszt to częściej większa praca integracyjna i ryzyko długiego cold-start na niektórych Jetsonach.

- LLM: mały model lokalny 2–4B w int4 (np. Qwen3.5-2B/4B), z krótkim kontekstem i wyłączonym „thinking mode” dla minimalizacji latencji; Qwen3.5 domyślnie generuje „thinking content”, ale dokumentuje tryb non-thinking i serwowanie przez popularne runtime’y.

- TTS:

  - Piper (MIT) jako domyślny neuralny TTS offline, z gotowymi binarkami arm64 oraz z szeroką bazą głosów (w tym pl_PL); typowe modele „medium” mają rozmiar rzędu dziesiątek MB (np. ~63 MB dla pl_PL-gosia-medium), a jakość jest stopniowana.

  - eSpeak NG (GPL-3.0+) jako ultralekki fallback „zawsze działa” (niski koszt CPU, duża liczba języków), ale z istotnym wpływem licencji GPL na dystrybucję.

  - (opcjonalnie enterprise): NVIDIA Riva – mikroserwisy ASR/TTS przyspieszane na GPU, z trybem offline i streaming, oraz jawnie podanymi wymaganiami pamięci i wsparciem wybranych modeli na urządzeniach embedded.

W praktyce, na Orin NX 16GB w robocie najczęściej opłaca się celować w budżet: „czas do pierwszego dźwięku odpowiedzi” 0.7–2.5 s dla typowych komend (1–4 s mowy użytkownika), przy jednoczesnym utrzymaniu percepcji/wizji i stabilnych limitów termicznych. Ten budżet jest osiągalny przy strumieniowym ASR + non-thinking LLM + strumieniowym TTS i agresywnych limitach kontekstu oraz time-outach.

# Założenia sprzętowe Unitree G1 i implikacje dla audio

## Komputer developerski i granice integracji

Unitree opisuje, że jednostka obliczeniowa do transportu/kontroli (lokomocja) jest przeznaczona do programu kontroli Unitree i nie jest otwarta dla deweloperów; deweloperzy mogą używać tylko jednostki developerskiej do „secondary development”. To praktycznie narzuca architekturę, w której ASR/LLM/TTS uruchamiasz wyłącznie na komputerze developerskim i komunikujesz się z kontrolą ruchu przez dozwolone API (DDS/ROS2-bridge, zależnie od SDK).

## Parametry referencyjne sprzętu

Na stronie Unitree (developer) podano parametry „development computing unit (PC2)” dla G1: Jetson Orin NX, CPU Arm Cortex-A78AE (8 rdzeni), RAM 16G, GPU Ampere 1024 CUDA/32 Tensor, oraz wskazano IP 192.168.123.164; widnieje też „Storage 2T” (interpretuj jako pojemność magazynu danych w tej konfiguracji).

Po stronie platformy Jetson Orin NX 16GB datasheet wskazuje m.in. tryby mocy 10W/15W/25W, wsparcie zasilania 5–20V oraz możliwość użycia zewnętrznego NVMe przez PCIe (x2/x4). W kontekście audio to ważne, bo:

- ASR i TTS w praktyce konkurują o RAM z LLM i ewentualnie z pipeline’em wizyjnym.

- Stabilna latencja jest silnie zależna od termiki i profilu mocy (unikanie throttlingu).

- Trzymanie wielu modeli (ASR/TTS/LLM) jest realne przy dużym magazynie, ale cold-start i I/O muszą być kontrolowane.

## Sieć i tryb offline

Przewodniki integracyjne G1 opisują statyczną sieć wewnętrzną i sugerują zmianę domyślnych haseł, gdy robot ma mieć kontakt z Internetem. Dla trybu w pełni offline jest to korzystne: utrzymujesz szczelną segmentację i minimalizujesz powierzchnię ataku, a jednocześnie musisz zaplanować offline-updates (nośnik, repozytorium artefaktów, podpisy).

# Offline ASR na Jetson Orin: rekomendacje i tabela porównawcza

## Jak dobierać ASR dla robota humanoidalnego

W robotyce użytkowej (komendy, rozmowa w ruchu) ASR musi łączyć cztery cechy: niska latencja (partial results), odporność na hałas i pogłos, stabilność strumieniowa oraz przewidywalny koszt zasobów. Model Whisper (OpenAI) jest silny jakościowo i trenowany w skali 680k godzin danych wielojęzycznych i multitask, co poprawia odporność m.in. na szum i akcenty. Jednocześnie Whisper bywa cięższy, a modele większe zwiększają latencję i utrudniają wdrożenia na urządzeniach o ograniczonych zasobach (to jest też obiekt badań pod kątem kwantyzacji i wdrażania).

W praktyce polecam dwa tryby ASR:

- Tryb jakości: faster-whisper (CTranslate2) z modelem Whisper w int8/FP16, z streaming policy (partial), gdy GPU ma headroom.

- Tryb deterministycznie lekki: Vosk (małe modele, streaming), gdy GPU jest obciążone (wizja/LLM) albo gdy chcesz maksymalnie niskiej mocy/temperatury.

## Tabela porównawcza ASR

W tabeli rozdzielam „silnik” (engine) od „wag” (modele). W przypadku Whisper rozmiary modeli podaję na podstawie danych z whisper.cpp (dysk/pamięć) jako praktycznej referencji wdrożeniowej.

| Kandydat ASR | Licencja silnika | Modele i rozmiary | Kwantyzacja / formaty | Typowe wymagania (Jetson Orin NX 16GB – rząd wielkości) | Latencja i tryb pracy | Frameworki / integracja | Dojrzałość i społeczność |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faster-Whisper (CTranslate2) | MIT (pakiet i repo) | Wagi Whisper (tiny…large). W ekosystemie typowe konwersje do CTranslate2 z int8. | CTranslate2 wspiera quant (m.in. int8_*). Dokumentacja opisuje mechanikę kwantyzacji. | RAM/VRAM zależne od wariantu i batch; int8 znacząco poprawia footprint. Faster-whisper deklaruje mniejsze zużycie pamięci i do ~4× szybkości vs openai/whisper, oraz poprawę dzięki 8-bit quant na CPU i GPU. | Dobre do streaming (przez otoczkę/politykę segmentacji) i offline. Repo wskazuje też ekosystem narzędzi streamingowych używających faster-whisper jako backend. | Python + CTranslate2 (C++), CUDA/CPU, łatwy Docker. | Bardzo wysoka adopcja (Whisper ecosystem), stabilny runtime produkcyjny (CT2). |
| whisper.cpp | MIT | Modele Whisper w formacie ggml/gguf. Repo publikuje orientacyjne rozmiary: np. tiny ~75 MiB dysk/~273 MB RAM; base ~142 MiB/~388 MB; small ~466 MiB/~852 MB; medium ~1.5 GiB/~2.1 GB; large ~2.9 GiB/~3.9 GB. | Wspiera integer quantization modeli ggml (np. Q5_0 itd.) i dostarcza narzędzia do kwantyzacji. | CPU-friendly, opcjonalnie CUDA. Dla małych modeli realne uruchomienie nawet bez GPU, ale przy jakości/hałasie lepiej mieć headroom. Ryzyko: raportowane przypadki bardzo długiego czasu ładowania na niektórych Jetsonach (cold-start bottleneck). | Ma tryb „stream” – przykład narzędzia próbkowania audio co 0.5 s i ciągłej transkrypcji (to daje naturalny rytm partial results). | C/C++ (ggml), proste wiązania; bardzo dobre do integracji w systemy wbudowane. | Bardzo wysoka dojrzałość (częste releasy), ogromna społeczność. |
| Vosk | Apache-2.0 (repo i strona) | Modele „small” rzędu ~50 MB (deklaracja w PyPI) i większe dla jakości; dostępne modele PL. | Brak „typowego” int4/int8 jak w transformerach; optymalizacja przez dobór małych modeli i dekodera. | Bardzo niski koszt pamięci (dziesiątki MB + narzut), dobra praca na CPU; nadaje się, gdy GPU jest zajęte. | Streaming API; PyPI opisuje „zero-latency response with streaming API” (w praktyce: szybkie partial results). | Wiele bindingów: Python/Java/C#/C++/Node i inne. | Wysoka dojrzałość wdrożeniowa (IoT/RPi), szeroka społeczność. |
| sherpa-onnx (STT) | Apache-2.0 | Zależne od wybranego modelu ONNX (CTC/RNNT itd.); projekt jest frameworkiem deploymentowym. | ONNX Runtime (int8 możliwy zależnie od modelu i pipeline’u); często łatwiej o akcelerację niż w „czystym” PyTorch na edge. | Footprint zależny od modelu; duża wartość: jedna biblioteka obejmuje STT+TTS+VAD+diaryzację offline. | Wprost promuje działanie „without Internet connection” i offline aplikacje. | C++/Python i wiele platform embedded (wg opisu projektu). | Średnio-wysoka dojrzałość; mniejsza ekosystemowo niż Whisper, ale mocna jako „szwajcarski scyzoryk” ONNX. |
| NVIDIA Riva (opcjonalnie) | Komercyjny SDK/mikroserwisy NVIDIA | Modele zależne od pakietu Riva; support matrix podaje też, które modele są wspierane na embedded. | GPU-accelerated; liczne tryby offline/streaming (ASR, TTS). | Support matrix podaje liczby: np. ASR conformer-ctc ma GPU mem ~3.6 GB (streaming) do ~5.8 GB (offline) i jest oznaczony jako wspierany na embedded; z kolei whisper-large-v3 w Riva nie jest wspierany na embedded (wysokie VRAM). | Mikroserwisy pod real-time; dobre gdy akceptujesz cięższy stack i licencję NVIDIA. | gRPC, kontenery (typowo), GPU. | Wysoka dojrzałość enterprise; mniejsza elastyczność licencyjna/offline-update w porównaniu do MIT/Apache. |

# Offline TTS na Jetson Orin: rekomendacje i tabela porównawcza

## Jak dobierać TTS dla robota

W humanoidzie TTS ma inny profil niż ASR: ważniejsze są (a) „czas do pierwszego dźwięku” (TTST – time-to-start-talking), (b) stabilność streamingu i brak glitchy audio, (c) kontrola prozodii/intonacji w ograniczonych zasobach oraz (d) licencja głosu i zależności.

W praktyce opłaca się zastosować dwie warstwy TTS:

- Neuralny TTS główny (naturalność): Piper (VITS-like) w ONNX, z polskim głosem (np. gosia/justyna/jarvis_wg_glos itd.).

- Fallback ultralekki: eSpeak NG (formant) – działa niemal zawsze, ale jest GPL-3.0+ (konsekwencje licencyjne dystrybucji).

Jeśli potrzebujesz ścieżki „enterprise” (np. twarde SLA, gotowe mikroserwisy, integracja GPU): Riva TTS oferuje streaming i offline inference, a support matrix wskazuje np. TTS fastpitch-hifigan jako wspierany na embedded z GPU mem ~2 GB.

## Tabela porównawcza TTS

| Kandydat TTS | Licencja silnika | Głosy / modele PL (przykłady) i rozmiary | Kwantyzacja / formaty | Wymagania (Orin NX – rząd wielkości) | Latencja i tryb | Frameworki / integracja | Dojrzałość i ryzyka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piper | MIT | Oficjalne piper-voices (MIT) zawiera pl_PL głosy; np. pl_PL-gosia-medium ma ~63.2 MB (ONNX). | ONNX (runtime). Jakość ma poziomy: x_low (5–7M parametrów), low (15–20M), medium (15–20M), high (28–32M). | Zwykle CPU-friendly; RAM od setek MB (zależnie od modelu i buforów). Na Jetson często opłaca się trzymać TTS na CPU, zostawiając GPU dla LLM/wizji. (Estymacja inżynierska, do potwierdzenia benchmarkiem). | Bardzo dobry do streamingu „prawie natychmiast”: TTST typowo dziesiątki–setki ms przy małych buforach; prędkość generacji zwykle >1× real-time na współczesnych CPU dla małych modeli (zależne od głosu). | Binarki arm64 dostępne; można używać jako proces CLI lub biblioteka. | Bardzo wysoka popularność. Ryzyko licencyjne w praktyce dotyczy zależności fonemizera: w dyskusjach wskazuje się użycie espeak-ng w piper-phonemizer (GPL), co trzeba przeanalizować pod kątem dystrybucji. |
| sherpa-onnx (TTS) | Apache-2.0 (silnik) | Strona projektu publikuje listy polskich modeli TTS (np. vits-piper-pl_PL-gosia-medium itd.). | ONNX Runtime; format zależny od modelu (często VITS-style). | Podobne do Piper (bo często te same rodziny głosów); plus wartość: spójny stack offline (STT+TTS+VAD+diaryzacja). | W zależności od implementacji potrafi robić streaming i offline; dobry gdy chcesz jeden SDK zamiast wielu komponentów. | C++/Python + ONNX Runtime. | Średnio-wysoka dojrzałość, mniejsza „mainstreamowość” niż Piper, ale mocne zalety integracyjne. |
| Coqui TTS (toolkit) | Kod: MPL-2.0 (komercyjnie dozwolone), modele mogą mieć inne licencje | Możliwość użycia VITS/HiFi-GAN itd. (toolkit), ale polskie, gotowe, „bezpiecznie komercyjne” głosy trzeba zweryfikować per-model. | W praktyce: PyTorch; kwantyzacja możliwa przez ONNX/TensorRT, ale nie jest „no-brainer” jak w Piper. | Zależne od modelu; XTTS/klonowanie jest zwykle cięższe niż Piper i bywa słabe licencyjnie do produktu. | Może mieć świetną jakość, ale TTST i zasoby zależą od architektury (VITS vs Tacotron2+vocoder). | PyTorch, Docker, pipeline’y treningowe. | Ryzyko: część popularnych modeli (np. XTTS-v2) jest pod CPML, który wprost ogranicza do użytku niekomercyjnego; w dyskusjach społeczność stwierdza brak ścieżki pozyskania licencji komercyjnej po zamknięciu firmy. |
| NVIDIA Riva TTS (opcjonalnie) | Komercyjny SDK NVIDIA | Modele TTS w Riva; support matrix wskazuje TTS fastpitch-hifigan jako wspierany na embedded (GPU mem ok. 2 GB). | GPU-accelerated; tryb streaming i offline. | Wymagania pamięci jawne w support matrix. | Streaming: audio zwracane w trakcie syntezy; offline: zwraca po wygenerowaniu całości (większa przepustowość). | Mikroserwisy (typowo kontenery), gRPC. | Bardzo dobra jakość i wydajność, ale koszty operacyjne (kontenery, wersjonowanie) i licencja. |
| eSpeak NG (fallback) | GPL-3.0+ | Języki liczne, w tym europejskie; jakość „robotyczna”, ale stabilność i niski koszt zasobów. | Nie dotyczy (synteza formantowa). | Bardzo niski koszt CPU/RAM, praktycznie zawsze działa. | Natychmiastowy start mówienia (TTST minimalny). | Biblioteki/CLI, prosta integracja. | Kluczowe ryzyko: GPL w produkcie wbudowanym (dystrybucja). |

# Projekt pipeline’u offline ASR → LLM → TTS

## Przepływ danych, buforowanie i współbieżność

Zalecany projekt to pipeline strumieniowy, gdzie audio jest przetwarzane w stałych ramkach, a system wytwarza partial transcripts i partial audio w sposób ciągły. To minimalizuje „ciszę po wypowiedzi użytkownika” i poprawia UX.

Kluczowe etapy:

- Audio capture: 16 kHz mono PCM (spójnie dla VAD/ASR; whisper.cpp i Silero VAD są często używane w 16 kHz).

- VAD: detekcja start/stop mowy, „hangover” (np. 200–400 ms ciszy zanim uznasz koniec wypowiedzi) oraz filtr krótkich szumów.

- ASR streaming:

  - tryb „partial” co N ms (np. 200–500 ms),

  - tryb „final” po końcu mowy (EoU – end-of-utterance).

  - W whisper.cpp istnieje podejście demonstracyjne, gdzie narzędzie strumieniowe próbuje audio co 0.5 s i robi transkrypcję ciągłą – to jest dobry punkt odniesienia dla interwału partial.

  - Vosk wprost promuje streaming API o niskiej latencji i małych modelach.

- Normalizacja tekstu: usuwanie wtrąceń, detekcja języka (jeśli potrzebujesz), opcjonalna interpunkcja. Whisper ma zwykle lepszą interpunkcję „z pudełka”, bo jest multitask; Vosk często wymaga dodatkowej obróbki (np. model interpunkcji albo heurystyki).

- LLM: przetwarza tekst w schemacie rozmowy i produkuje albo odpowiedź tekstową, albo wywołania narzędzi (function-calling). W Qwen3.5 należy jawnie wyłączyć thinking mode w trybie dialogowym robota (zmniejsza latencję i ryzyko pętli generacji).

- TTS streaming: generuje audio w chunkach (np. 100–200 ms) i odtwarza praktycznie od razu; w trybie offline TTS (np. Riva offline) czekasz na całość i tracisz UX.

Współbieżność z wizją/propriocepcją:

- Wątek/proces audio powinien mieć priorytet czasowy (soft-RT): stałe ramki, minimalny jitter.

- LLM bywa najbardziej „burzliwy” obliczeniowo (GPU), więc sensowne jest uruchomienie ASR i TTS w trybie CPU-first (Vosk + Piper), a dopiero w trybie „high accuracy” przenoszenie ASR na GPU (faster-whisper).

- Na Orin NX limit mocy/termiki jest realny (10/15/25W), więc dobór profilu i równoległych obciążeń jest częścią projektu.

## Detekcja mowy, diarization i progi ufności

VAD:

- Silero VAD: MIT, przenośny przez PyTorch i ONNX; repo podkreśla brak telemetrii i „zero strings attached”.

- WebRTC VAD: bardzo lekki i szybki; py-webrtcvad to interfejs do WebRTC VAD, a dokumentacje społeczności wskazują licencję MIT dla wrappera i BSD-style dla oryginalnego kodu WebRTC.

W praktyce: WebRTC VAD jako „pierwszy filtr”, Silero jako „drugi filtr” zwiększający jakość (redukcja fałszywych startów).

Diarization (opcjonalnie):

- Jeśli robot rozmawia zwykle z jedną osobą, diarization może być wyłączona (oszczędność CPU/GPU).

- Jeśli potrzebujesz rozróżniania mówców w rozmowie grupowej, rozważ wykorzystanie sherpa-onnx, który deklaruje wsparcie speaker diarization offline ( onnxruntime) w tym samym SDK.

- Alternatywnie, utrzymuj prostą heurystykę „push-to-talk”/„wake word” (jeśli masz) i unikaj diarization w MVP.

Progi ufności i obsługa błędów:

- Dla ASR przechowuj: confidence (jeśli silnik udostępnia), długość wypowiedzi, SNR/poziom RMS, liczbę poprawek w partial.

- Wprowadź progi:

  - CONF_HIGH: automatycznie wykonaj polecenie,

  - CONF_MED: wykonaj confirm dialog („Czy chodziło Ci o…?”),

  - CONF_LOW: poproś o powtórzenie i przejdź w tryb bezpieczny (brak ruchu, tylko dialog).

- Dla komend ruchu zawsze wymuszaj confirmation, jeśli komenda dotyczy ryzykownych działań (podniesienie obiektu blisko człowieka, szybki marsz, obrót w tłumie).

## Timing i budżet TTFT/TTST

Definicje:

- TTFT (Time To First Token): czas od wysłania promptu do LLM do otrzymania pierwszego tokena.

- TTST (Time To Start Talking): czas od podania tekstu do TTS do rozpoczęcia odtwarzania dźwięku (pierwszy chunk PCM).

- Dla UX robota interesuje Cię „Time to First Audio Response” = (VAD end) + (ASR finalize) + (LLM TTFT) + (TTS TTST).

Na Orin NX 16GB możesz przyjąć realistyczny budżet projektowy (do weryfikacji w testach HIL):

- VAD/segmentacja: 10–50 ms obliczeń na sekundę audio (zwykle <5 ms na ramkę 20–30 ms; zależy od implementacji).

- ASR finalize: ~0.2–1.2 s dla krótkich komend (zależnie od silnika; Vosk zwykle szybciej i bardziej „online”, Whisper wolniej, ale jakościowo lepiej).

- LLM TTFT: ~0.2–0.8 s (dla 2–4B int4, non-thinking, krótki kontekst – estymacja). Jako punkt odniesienia dla generacji: w dyskusji llama.cpp dla Orin NX 16GB podano ok. 9 tok/s dla generacji (test tg128) na CPU dla 7B Q4_0, co wyznacza konserwatywny dolny pułap; GPU zwykle poprawi wynik, ale zależy od runtime i konfiguracji.

- TTS TTST (Piper): ~0.05–0.3 s przy streamingu i krótkich buforach (estymacja), zależne od „quality level” i długości tekstu; poziomy jakości i rząd wielkości parametrów są jawne.

Wypadkowo: 0.7–2.5 s do pierwszego dźwięku odpowiedzi dla typowych poleceń głosowych jest realnym celem.

## ROS2/DDS: szkice schematów wiadomości i kontraktów API

Ponieważ G1 używa DDS w warstwie komunikacji (a przewodniki integracyjne wskazują CycloneDDS i kompatybilność z ROS2), najczystsze jest zrobienie audio pipeline jako zestawu węzłów ROS2 publikujących/odbierających zdarzenia, a nie „czarnych skryptów”.

Proponowane wiadomości ROS2 (przykładowe, minimalistyczne):

text

# pcdb_msgs/msg/AudioFrame.msg

builtin_interfaces/Time stamp

uint32 sample_rate_hz

uint8  channels

string encoding       # "pcm_s16le"

uint8[] data

text

# pcdb_msgs/msg/VadEvent.msg

builtin_interfaces/Time stamp

string event          # "speech_start" | "speech_end" | "speech_continue"

float32 speech_prob   # 0..1 (jeśli dostępne)

text

# pcdb_msgs/msg/AsrPartial.msg

builtin_interfaces/Time stamp

string text

float32 confidence

bool is_final

text

# pcdb_msgs/msg/DialogTurn.msg

builtin_interfaces/Time stamp

string role           # "user" | "assistant" | "system"

string text

float32 confidence    # dla user; dla assistant = 1.0

text

# pcdb_msgs/msg/TtsChunk.msg

builtin_interfaces/Time stamp

uint32 sample_rate_hz

uint8 channels

string encoding       # "pcm_s16le"

bool is_last

uint8[] data

W warstwie LLM zalecam kontrakt w stylu function-calling, ale tylko do zdefiniowanych „skills”:

json

{

"name": "call_skill",

"description": "Wywołuje bezpieczny skill robota z walidacją parametrów i limitami.",

"parameters": {

"type": "object",

"properties": {

"skill_id": { "type": "string", "enum": ["say", "navigate_to", "set_posture", "stop_all", "manipulate"] },

"args": { "type": "object" },

"requires_confirmation": { "type": "boolean" }

},

"required": ["skill_id", "args"]

}

}

Następnie „Skill Executor” (poza LLM) waliduje skill_id, sprawdza limity i wykonuje dopiero bezpieczny zestaw komend do SDK/sterowania (DDS). To podtrzymuje zasadę: LLM nie steruje bezpośrednio ruchem.

## Diagram pipeline’u mowy

mermaid

flowchart LR

MIC[Wejście audio\nmikrofony robota] --> CAP[Capture + resample\n16kHz PCM]

CAP --> VAD[VAD\n(WebRTC + Silero)]

VAD -->|speech_start| BUF[Ring buffer + segmenter]

BUF --> ASR[ASR streaming\n(faster-whisper / Vosk / whisper.cpp)]

ASR -->|partial| UI[Dialog UI\n(na ekran/telemetria)]

ASR -->|final text + conf| NORM[Normalizacja + polityka progów]

NORM -->|CONF_LOW| REASK[Re-prompt\n\"Powtórz proszę\"]

NORM -->|CONF_MED| CONFIRM[Dialog potwierdzenia\n\"Czy chodziło o...?\"]

NORM -->|CONF_HIGH| LLM[LLM lokalny\n(Qwen3.5 2–4B int4)]

LLM -->|tool calls| GATE[Safety Gate\nschematy+limity+timeout]

GATE --> SKILL[Skill Executor\nDDS/ROS2]

LLM -->|assistant text| TTS[TTS streaming\n(Piper / sherpa-onnx / Riva)]

TTS --> SPK[Wyjście audio\ngłośnik robota]

PROPRIO[Propriocepcja\ntryb, alerty, temp] --> GATE

VISION[Wizja\nstreszczenia] --> LLM

# Integracja bez Internetu: magazyn modeli, cold-start, swapping, I/O i kontenery

## Magazyn modeli i struktura wersjonowania

Ponieważ Unitree wskazuje „Storage 2T” w konfiguracji komputera developerskiego, masz przestrzeń na utrzymanie wielu wariantów modeli (ASR/TTS/LLM) i rollout A/B. Jednocześnie Orin NX wspiera NVMe przez PCIe, co jest preferowane dla dużych modeli i szybkiego ładowania.

Praktyczna struktura offline:

- /opt/models/asr/whisper/base-int8-ct2/…

- /opt/models/asr/vosk/pl-small/…

- /opt/models/tts/piper/pl_PL-gosia-medium/…

- /opt/models/llm/qwen35-4b-int4/…

- /opt/models/MANIFEST.json (hashy SHA-256, wersje, licencje, źródła)

W trybie offline kluczowe są „manifesty” i spójny mechanizm „model packów”, bo nie możesz w locie pobierać brakujących tokenizatorów czy plików config.

## Cold-start i utrzymanie „ciepłych” procesów

W systemach wbudowanych cold-start jest częstą pułapką. Dla whisper.cpp raportowano przypadki, w których „first load time” na Jetsonach (AGX Xavier/Orin) był rzędu wielu minut i stawał się bottleneckiem produkcyjnym. Nawet jeśli to nie wystąpi w Twojej konfiguracji, w robocie i tak warto:

- uruchamiać ASR i TTS jako długowieczne demony (systemd/contener) i utrzymywać modele w pamięci,

- stosować „warm-pool” (1–2 procesy ASR gotowe do pracy) zamiast odpalania procesu per zapytanie,

- ograniczyć liczbę wariantów modeli aktywnych jednocześnie (swapping kontrolowany).

## Swapping modeli i zarządzanie pamięcią

Swapping jest potrzebny (tryb jakości vs low-power), ale musi być deterministyczny:

- ASR: przełączaj silnik, nie tylko model (np. Vosk ↔ faster-whisper) w zależności od obciążenia GPU/temperatury.

- TTS: przełączaj głos (Piper: różne quality levels) i fallback na eSpeak NG przy przeciążeniu.

- LLM: przełączaj 2B ↔ 4B w zależności od zadania i czasu reakcji.

W praktyce wybierz strategię:

- „Jedna instancja na raz” + szybki restart (proste, ale ryzyko przerwy),

- lub „dwóch rezydentów” (np. Vosk + faster-whisper, Piper + eSpeak) i routing (bardziej niezawodne, ale koszt RAM).

## Kontenery na Jetson w środowisku offline

NVIDIA publikuje przewodniki o uruchamianiu kontenerów na Jetson; Docker jest integralną częścią ekosystemu JetPack, a na Jetsonach używa się NVIDIA Container Runtime.

Tryb offline oznacza:

- budujesz obrazy ARM64 w CI (lub na stacji roboczej z buildx),

- eksportujesz je jako tar (docker save),

- przenosisz nośnikiem do robota i importujesz (docker load),

- a same modele dostarczasz jako „model packs” z podpisem i hashami (patrz sekcja wdrożeniowa niżej).

Uwaga specyficzna dla G1: w przewodnikach sugeruje się, że Jetson jest na dedykowanej płycie Unitree i wymaga właściwego BSP (nie flashować „obrazami zewnętrznymi”), więc aktualizacje systemu trzeba planować „ostrożnie i minimalnie inwazyjnie”.

# Optymalizacje ASR/TTS na Jetson i bezpieczeństwo działania offline

## Optymalizacje wydajnościowe specyficzne dla Jetson Orin NX

Kwantyzacja i formaty:

- Faster-whisper + CTranslate2: korzystaj z int8 (na CPU i GPU) tam, gdzie akceptujesz minimalny spadek jakości; sam projekt wskazuje, że 8-bit quant zwiększa efektywność.

- whisper.cpp: używaj quant modeli ggml (repo opisuje wsparcie kwantyzacji i narzędzie quantize).

- Piper / ONNX: dobieraj „quality level” pod budżet TTST i naturalność; parametryzacja (x_low…high) jest jawna, co ułatwia tworzenie profili „low-power” i „high-quality”.

Streaming i batching:

- W ASR priorytetem jest streaming i małe porcje, a nie duże batche (batche zwiększają throughput, ale pogarszają interakcyjność).

- W TTS w praktyce generuj audio w chunkach (np. 100–200 ms) i odtwarzaj natychmiast; tryb offline-only (generuj wszystko, potem odtwórz) jest UX-owo gorszy. Riva TTS dokumentuje różnicę: offline zwraca audio dopiero po wygenerowaniu całej sekwencji, a streaming zwraca podczas syntezy.

Podział CPU/GPU:

- Jeśli GPU jest krytyczny dla LLM/wizji, ustaw ASR na Vosk (CPU) i TTS na Piper (CPU), co stabilizuje latencję dialogu.

- Gdy GPU ma headroom: przenieś ASR na faster-whisper (CUDA) dla jakości w hałasie.

Profil mocy i throttling:

- Orin NX 16GB ma tryby 10W/15W/25W; w robocie „długie rozmowy” potrafią doprowadzić do throttlingu, więc profil mocy i chłodzenie muszą być częścią walidacji.

## Safety i degradacja jakości

Ryzyko specyficzne dla audio w robocie to „złe rozpoznanie → zła akcja”. Dlatego:

- Stosuj progi ufności i potwierdzenia opisane wcześniej.

- Dla komend „ruchowych” zawsze stosuj regułę: jeśli ASR nie ma wysokiej ufności, robot nie wykonuje ruchu, tylko dopytuje.

- Wprowadź „canned responses” i zachowania regułowe (np. „Nie zrozumiałem. Powtórz.”) w przypadkach:

  - przekroczenia time-out LLM,

  - awarii ASR/TTS,

  - przeciążenia termicznego (temperatura).

- Dodatkowo rozważ „tryb ciszy”: jeśli VAD wykrywa hałas/krzyki (wysokie RMS), robot ogranicza ruch i prosi o podejście bliżej.

## Prywatność audio i bezpieczeństwo systemu offline

Prywatność:

- W trybie offline masz przewagę: audio nie opuszcza robota. Ale nadal musisz zdecydować, czy nagrywasz i logujesz próbki do debugowania.

- Polityka rekomendowana: domyślnie brak trwałego zapisu surowego audio; jeśli włączasz nagrania do debug, to:

  - rotacja (np. ostatnie 10–30 minut),

  - szyfrowanie na dysku,

  - dostęp tylko w trybie serwisowym,

  - anonimizacja metadanych.

Bezpieczeństwo infrastruktury:

- Unitree przewodniki zwracają uwagę na ryzyko domyślnych ustawień dostępu (hasła) przy podłączeniu do Internetu; nawet offline warto zmienić domyślne hasła i ograniczyć usługi.

- API między modułami (ASR/LLM/TTS) powinno być lokalne (localhost/ROS2), bez nasłuchiwania na zewnętrznych interfejsach.

Licencje jako element bezpieczeństwa wdrożenia:

- Piper ma MIT, ale w społeczności wskazuje się, że część pipeline’u fonemizacji używa espeak-ng (GPL) i trzeba to sprawdzić w Twojej kompozycji zależności.

- eSpeak NG jest GPL-3.0+ i wbudowanie go w produkt może wymuszać określone obowiązki dystrybucyjne.

- Coqui TTS: kod (toolkit) jest MPL-2.0 i dopuszcza komercję, ale popularne wagi XTTS są pod CPML i wprost ograniczają użycie do niekomercyjnego (oraz społeczność wskazuje brak ścieżki legalnego pozyskania licencji komercyjnej).

# Plan testów, metryki, budżety zasobów i wdrożenie offline

## Zbiory danych i benchmarki dla języka polskiego

Do oceny ASR w języku polskim (offline, command-and-control + rozmowa) rekomenduję trzy klasy danych:

- Mozilla Common Voice – Polish: oficjalne datasheet wskazuje ok. 187.97 h nagrań (175.72 h zwalidowanych), ~3455 mówców w wersji 24.0; Fundacja Mozilla komunikuje, że dataset jest udostępniany na licencji CC0.

- Spokes (CLARIN-PL/PELCRA): korpus rozmów nieformalnych; w CLARIN wiki podano skalę ~1024 h i 658k wypowiedzi; to dobre do testów w dialogu spontanicznym (VAD, segmentacja, overlap).

- SpokesBiz: korpus konwersacyjny >650 h, z diarization i ręczną anotacją interpunkcji i casing – szczególnie cenny do walidacji diarization i jakości końcowej transkrypcji w rozmowie.

Do TTS (polski) i/lub walidacji jakości syntezy:

- M-AILABS Polish: opis korpusu wskazuje ~53.83 h, ~26,322 wypowiedzi, 2 mówców; to może służyć do trenowania/porównywania lub dopasowania lekkich głosów (choć 2 mówców ogranicza różnorodność).

- Dla gotowych głosów Piper: korzystaj z oficjalnych pl_PL głosów lub utrzymywanych zestawów polskich modeli; w ekosystemie wprost występują polskie modele „vits-piper-pl_PL-…”.

## Plan testów HIL i metryki

Metryki ASR:

- WER/CER na Common Voice PL i na własnym zestawie komend robota (ok. 200–1000 fraz).

- Real-Time Factor (RTF) i „partial stability” (liczba zmian w partial tekstu na sekundę).

- Odporność na hałas: testy w ruchu, z wentylatorem, w hali, w pobliżu muzyki.

Metryki TTS:

- TTST, RTF syntezy, dropouty audio (glitch count), poziom głośności i clipping.

- Subiektywne MOS (min. 10–20 uczestników), ale w wersji robota ważniejsze jest „zrozumiałość w hałasie” niż „radiowa naturalność”.

Metryki end-to-end:

- Time-to-First-Audio-Response (od końca mowy użytkownika do pierwszego dźwięku odpowiedzi).

- Task success rate (czy robot wykonał prawidłowy skill / czy odmówił przy niepewności).

- Safety events: liczba wymuszonych potwierdzeń, liczba „stop_all”, liczba odrzuconych tool-calls przez Safety Gate.

## Budżet zasobów i latencji na Orin NX 16GB

Poniższe liczby są zakresami projektowymi (dla konfiguracji referencyjnej PC2=Orin NX 16GB). Tam, gdzie istnieją twarde dane źródłowe (np. rozmiary whisper.cpp, wymagania Riva), podaję je wprost; reszta to estymacje do weryfikacji w benchmarku HIL.

| Etap | Wariant rekomendowany | Footprint pamięci (rząd wielkości) | Przepustowość / latencja (rząd wielkości) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VAD | Silero VAD ONNX + opcjonalnie WebRTC VAD | dziesiątki MB lub mniej (model mały), CPU | opóźnienie na ramkach audio zwykle bardzo niskie; decyzje co 10–30 ms | Silero MIT i przenośność ONNX; WebRTC bardzo lekki. |
| ASR | Tryb „quality”: faster-whisper int8 | zależne od modelu; w praktyce od setek MB do kilku GB (large) | celem jest near-real-time dla krótkich komend; projekt deklaruje do ~4× szybciej i mniej pamięci vs openai/whisper, plus int8 na CPU/GPU | Preferuj tiny/base/small dla robota (latencja), large tylko „offline batch”. |
| ASR | Tryb „light”: Vosk small PL | ~50 MB dla małych modeli (deklaracja) | partial w czasie rzeczywistym; finalize zwykle setki ms po końcu mowy (zależne od akustyki) | Bardzo dobry, gdy GPU jest zajęte. |
| LLM | Qwen3.5-2B/4B int4, non-thinking | typowo 1–3+ GB na wagi + KV cache (zależnie od limitu kontekstu) | TTFT ~0.2–0.8 s (cel); tok/s zależne od runtime. Konserwatywny punkt odniesienia: llama.cpp na Orin NX 16GB raportuje ok. 9 tok/s generacji na CPU dla 7B Q4_0. | Ogranicz kontekst i wyłącz thinking mode. |
| TTS | Piper pl_PL medium | dziesiątki MB na model (np. ~63 MB) | TTST typ. 50–300 ms (cel); prędkość zwykle >1× real-time dla prostych głosów (do weryfikacji) | Modele mają poziomy jakości i parametry (x_low…high). |
| TTS fallback | eSpeak NG | bardzo mały, CPU | praktycznie natychmiastowy TTST | GPL-3.0+. |

## Wdrożenie offline: CI/CD modeli, podpisy, rollback, monitoring

Model CI/CD (offline-compatible):

- Buduj „model packs” jako archiwa (np. .tar.zst) zawierające: wagi, configi, tokenizatory, licencje, manifest SHA-256.

- Podpisuj pakiety (np. mechanizmem podpisu artefaktów w Twojej infrastrukturze) i waliduj podpis na robocie przed instalacją.

- Instalacja offline: nośnik USB / dysk zewnętrzny / fizyczne repo w sieci zamkniętej.

Rollback:

- Trzymaj co najmniej 2 wersje każdego model packa: current i previous.

- Runtime powinien umieć przełączyć się na poprzedni pakiet bez reflasha systemu (atomowy symlink + restart usługi).

Monitoring audio pipeline:

- VAD: liczba wykryć, false-starts (heurystycznie), średnia długość segmentów.

- ASR: RTF, średnia confidence, odsetek CONF_LOW/CONF_MED.

- LLM: TTFT, tok/s, odsetek odmów i odrzuconych tool-calls przez Safety Gate.

- TTS: TTST, dropouty, opóźnienie buforów audio.

Logowanie prywatnościowe:

- Loguj metryki i skróty (hash) transkrypcji, a nie surowe audio.

- Jeśli przechowujesz audio do debug: szyfrowanie + krótka retencja + tryb serwisowy.

Najważniejsze decyzje architektoniczne, które zwykle przesądzają o sukcesie

- strumieniowanie (partial ASR + streaming TTS) zamiast trybu „batch”,

- twarde progi ufności i dialog potwierdzeń przed akcją,

- rozdział zasobów CPU/GPU między audio i LLM/wizję,

- utrzymywanie „ciepłych” procesów i kontrola cold-start,

- jawne wersjonowanie i podpisy pakietów modeli na aktualizacje offline.