Wskaźniki informatyki afektywnej
pozyskiwane z urządzeń mobilnych

Definicje operacyjne, jakość pomiaru, korelaty psychopatologiczne i warunki walidacji

01 listopada 2026   |   Wersja 1.0.0   |   Krytyczny przegląd narracyjny i propozycja specyfikacji pomiarowej

# Streszczenie

Celem raportu jest integracja  materiałów opisujących wskaźniki cyfrowego fenotypowania emocji i zachowania na podstawie pomiarów smartfonowych oraz, opcjonalnie, urządzeń noszonych. Materiały obejmują aktywność psychomotoryczną, rytm dobowy, sen, mobilność, kontakty społeczne, korzystanie ze smartfona, fizjologię, metadane systemowe i wskaźniki złożone. W rozszerzonym materiale przedstawiono ponadto hipotetyczne związki części tych zmiennych z depresją, manią, lękiem, niestabilnością afektywną, anhedonią, zaburzeniami snu i stresem przewlekłym. Niniejsza synteza porządkuje ten katalog i wyraźnie oddziela pomiar behawioralny od wnioskowania klinicznego.

Przeprowadzono audyt definicji i wzorów. Zidentyfikowano m.in. niejednoznaczność normalizacji aktywności do czasu, nieprawidłową definicję stabilności międzydobowej, brak współczynników normalizacyjnych zmienności śródobowej, jednowymiarowy zapis promienia przemieszczania, niejednorodne jednostki EDA oraz dwie nazwy tego samego wskaźnika używania telefonu w nocy. Złożone indeksy DBI, MAI i AII nie mają w źródłach określonych wag ani walidacji klinicznej; należy je traktować jako propozycje badawcze. Dane smartfonowe mogą ujawniać zmiany wewnątrzosobnicze, lecz nie stanowią samodzielnych testów diagnostycznych. Krytyczne są kontrola braków danych, identyfikacja noszenia urządzenia, porównanie z pomiarami referencyjnymi, walidacja u niezależnych uczestników oraz ochrona prywatności.

Słowa kluczowe: informatyka afektywna; digital phenotyping; smartphone sensing; digital biomarkers; aktigrafia; psychometria; jakość danych; walidacja kliniczna.

# 1. Cel, źródła i charakter syntezy

Przedmiotem raportu są wskaźniki tworzone z biernie pozyskiwanych metadanych i sygnałów z telefonu lub kompatybilnego urządzenia noszonego. Stanowią one operacjonalizacje aktywności fizycznej i cyfrowej, wzorców przemieszczania, dynamiki dobowej oraz niektórych korelatów pobudzenia autonomicznego. Nie są bezpośrednimi pomiarami emocji, zamiaru, diagnozy ani kontaktu społecznego w pełnym znaczeniu psychologicznym.

# 2. Założenia pomiaru i poziomy interpretacji

## 2.1. Cztery poziomy wnioskowania

| Poziom | Przykład | Zakres uzasadnionego wniosku |
| --- | --- | --- |
| 1. Sygnał | Akceleracja, GPS, znacznik odblokowania, interwały międzyuderzeniowe | Urządzenie zarejestrowało dane techniczne. |
| 2. Cecha | AVI, entropia lokalizacji, NUR, RMSSD | Parametr opisuje określony aspekt obserwowanego sygnału. |
| 3. Korelat | Spadek LE równolegle ze wzrostem nasilenia objawów | Zależność statystyczna wymagająca kontroli konfuzji i replikacji. |
| 4. Zastosowanie kliniczne | Prognoza pogorszenia po walidacji zewnętrznej | Wymaga określenia użyteczności, kalibracji, progów i konsekwencji klinicznych. |

Różnice międzyosobnicze wynikają nie tylko ze stanu psychicznego, lecz także z pracy zmianowej, wieku, ograniczeń ruchowych, podróży, pory roku, obowiązków opiekuńczych i sposobu noszenia telefonu. Preferowane są modele longitudinalne oraz odchylenia od indywidualnego poziomu odniesienia, zamiast uniwersalnych progów wyliczonych na heterogenicznej próbie [3, 6, 7].

## 2.2. Minimalne dane towarzyszące

Każdy pomiar powinien zawierać identyfikator uczestnika pseudonimizowany, znacznik czasu UTC wraz ze strefą lokalną, źródło i wersję systemu, jednostkę i częstotliwość próbkowania, informację o prawach dostępu, procent pokrycia okna oraz flagi jakości. Wynik nieobliczalny należy kodować jako brak danych, a nie jako zero.

# 3. Katalog wskaźników i definicje operacyjne

Poniższe zestawienie zachowuje numerację 1–29 ze źródeł. Zapisy w kolumnie „proponowana definicja” są doprecyzowaną specyfikacją badawczą, a nie deklaracją, że oryginalne metody zostały klinicznie zwalidowane. Wartości graniczne, parametry okien i algorytmy zdarzeń wymagają wstępnej rejestracji w protokole.

## I. Aktywność psychomotoryczna

| Kod / cecha | Definicja operacyjna / jednostka | Dane oraz kluczowe ograniczenie |
| --- | --- | --- |
| 01 · AL Activity Level | średnia czasowa ¦a_dyn(t)¦; przy próbkowaniu równym (1/N)Σ¦a_dyn,i¦. Jedn.: m/s². | IMU, kalibracja grawitacji; telefon musi być noszony. |
| 02 · AVI Activity Variability Index | Var(¦a_dyn,i¦) w oknie, jedn. (m/s²)². | Zależny od umiejscowienia urządzenia i filtracji. |
| 03 · AF Activity Fragmentation | liczba zmian aktywny↔nieaktywny / h, przy wcześniej ustalonym progu i wygładzaniu. | Wymaga klasyfikatora aktywności i okresów noszenia. |
| 04 · ID Inactivity Duration | średnia długość epizodu nieaktywności w min. | Brak ruchu telefonu ≠ bezruch człowieka. |

## II. Rytm dobowy

| Kod / cecha | Definicja operacyjna / jednostka | Dane oraz kluczowe ograniczenie |
| --- | --- | --- |
| 05 · CRI Circadian Regularity Index | korelacja profilu aktywności z profilem przesuniętym o 24 h, przy wyrównanej siatce czasu. | Długi zapis; nie interpolować automatycznie długich luk. |
| 06 · IS Interdaily Stability | (n/p)·Σ_h(x̄_h−x̄)² / Σ_i(x_i−x̄)². Bezwymiarowy. | Standaryzowany wariant analizy nieparametrycznej; wymaga pełnych dni. |
| 07 · IV Intradaily Variability | [n/(n−1)]·Σ_i(x_i−x_{i−1})² / Σ_i(x_i−x̄)². Bezwymiarowy. | Mierzy fragmentację, wrażliwy na luki i rozdzielczość epok. |

## III. Sen i nocne korzystanie z telefonu

| Kod / cecha | Definicja operacyjna / jednostka | Dane oraz kluczowe ograniczenie |
| --- | --- | --- |
| 08 · SD Sleep Duration | różnica czasu końca i początku snu, w h; tylko gdy oba zdarzenia są zwalidowane. | Telefon daje wskaźnik pośredni; sensowniej użyć aktigrafii. |
| 09 · SOL Sleep Onset Latency | czas od podjęcia próby zaśnięcia do rzeczywistego początku snu, w min. | Czas od ostatniego użycia telefonu to odrębny wskaźnik zastępczy. |
| 10 · WASO Wake After Sleep Onset | suma czasu czuwania po zaśnięciu, w min. | Ekran on/off samodzielnie nie pozwala wiarygodnie ustalić wybudzeń. |
| 11 · NPU Nocturnal Phone Usage | czas użycia w zdefiniowanym oknie nocnym / całkowity czas użycia; 0–1. | To samo operacyjnie co NUR (poz. 21) w dokumentach źródłowych. |

## IV. Mobilność

| Kod / cecha | Definicja operacyjna / jednostka | Dane oraz kluczowe ograniczenie |
| --- | --- | --- |
| 12 · LE Location Entropy | −Σ_j p_j ln(p_j), p_j = udział czasu w klastrze j. | Wymaga jawnej metody klasteryzacji i agregacji lokalizacji. |
| 13 · RoG Radius of Gyration | √[Σ_i w_i ¦¦r_i−r̄¦¦²/Σ_i w_i], w metrach. | Płaszczyzna 2D, transformacja współrzędnych, wagi czasowe. |
| 14 · HSR Home Stay Ratio | czas w klastrze domu / czas z rozpoznaną lokalizacją, 0–1. | Identyfikacja domu silnie wrażliwa prywatnościowo. |

## V. Interakcje rejestrowane cyfrowo

| Kod / cecha | Definicja operacyjna / jednostka | Dane oraz kluczowe ograniczenie |
| --- | --- | --- |
| 15 · SIF Social Interaction Frequency | liczba połączeń/SMS na dzień lub godzinę (metryka i kanał jawnie określone). | Rejestr dotyczy kontaktów telefonicznych, nie całego życia społecznego. |
| 16 · OR Outgoing Ratio | n_wychodzących/(n_przychodzących+n_wychodzących), 0–1. | Gdy mianownik=0 wynik jest nieokreślony. |
| 17 · RL Response Latency | mediana albo średni czas od dostarczenia do odpowiedzi, w min. | Wymaga parowania zdarzeń, ograniczenia obserwacji i dostępu do API. |

## VI. Korzystanie z urządzenia

| Kod / cecha | Definicja operacyjna / jednostka | Dane oraz kluczowe ograniczenie |
| --- | --- | --- |
| 18 · ST Screen Time | Σ czasu aktywnego ekranu w min/dobę. | Włączony ekran nie gwarantuje aktywnego korzystania. |
| 19 · UF Unlock Frequency | liczba zdarzeń odblokowania / dobę. | Niektóre systemy ograniczają rejestrację. |
| 20 · ASR App Switching Rate | liczba zmian aplikacji pierwszoplanowej / h użycia. | Wymaga wiarygodnych zdarzeń aplikacji, często uprawnień specjalnych. |
| 21 · NUR Night Usage Ratio | według plików: usage_night/usage_total, jak NPU. | Alias poz. 11: nie traktować jako niezależnej cechy w modelu. |

## VII. Fizjologia (urządzenia noszone)

| Kod / cecha | Definicja operacyjna / jednostka | Dane oraz kluczowe ograniczenie |
| --- | --- | --- |
| 22 · HRV Heart Rate Variability (RMSSD) | √[(1/(M−1))Σ_{i=1}^{M−1}(NN_{i+1}−NN_i)²], ms. | Jakość interwałów NN, artefakty, ruch; PPG mierzy odstępy tętna. |
| 23 · EDA Electrodermal Activity | osobno: poziom tonic SCL (µS) i częstość/amplituda reakcji SCR. | Nie sumować średniej amplitudy i liczby reakcji bez normalizacji. |

## VIII. Metadane systemowe

| Kod / cecha | Definicja operacyjna / jednostka | Dane oraz kluczowe ograniczenie |
| --- | --- | --- |
| 24 · CRI_c Charging Regularity Index | proponowana miara rozproszenia pór ładowania w cyklu dobowym. | Brak konkretnej formuły w źródłach; konieczna definicja a priori. |
| 25 · BDR Battery Depletion Rate | −Δpoziomu naładowania / Δt w %/h, tylko bez ładowania. | Zależny od wieku baterii, sieci i obciążenia; nie jest miarą nastroju. |
| 26 · NRT Notification Response Time | czas od powiadomienia do zdefiniowanej interakcji, w s/min. | Uprawnienia do powiadomień; brak reakcji to cenzurowanie, nie zero. |

## IX. Proponowane indeksy złożone

| Kod / cecha | Definicja operacyjna / jednostka | Dane oraz kluczowe ograniczenie |
| --- | --- | --- |
| 27 · DBI Depressive Behavior Index | Źródło: w₁/AVI+w₂/LE+w₃/SIF+w₄/HRV; proponowane: model z cechami z-normalizowanymi. | Brak wag, definicji punktu odcięcia i walidacji; odwrotności niestabilne przy 0. |
| 28 · MAI Mania Activation Index | Źródło: w₁·AVI+w₂·LE+w₃·SIF+w₄·ASR−w₅·SD. | Wagi nieokreślone; konieczna walidacja i kontrola niejednorodnych skal. |
| 29 · AII Affective Instability Index | Źródło: Σ_k Var(feature_k); proponowane: wariancja standaryzowanych cech w czasie. | Nieustalony zakres czasowy i brak oceny zmienności pomiarowej. |

# 4. Audyt poprawności matematycznej i redundancji

| Zagadnienie | Zapis źródłowy / problem | Stan po syntezie |
| --- | --- | --- |
| AL | (1/T)·Σ¦a_t¦ bez kroku czasowego: zależność od próbkowania | Średnia po próbkach albo całka czasowa (1/T)∑¦a_i¦Δt; korekta przyspieszenia grawitacyjnego. |
| IS | „wariancja międzydniowa / wariancja całkowita” nie jest klasycznym IS | Proporcja wariancji średniego profilu pór dnia do całkowitej wariancji [9]. |
| IV | Pominięto czynnik zależny od liczby epok | Przyjęto wariant n/(n−1) oraz zdefiniowano dokładnie siatkę epok [9]. |
| RoG | Jednowymiarowe (x_i−x_c)² pomija drugą oś | Odległość euklidesowa 2D i wagi czasu pobytu w jednostkach metrycznych. |
| RMSSD | W mianowniku zapisano N mimo N−1 kolejnych różnic | Jednoznaczne M interwałów i M−1 różnic NN; kontrola artefaktów. |
| EDA | Średnia amplituda + liczba reakcji sumuje różne jednostki | Osobno komponent toniczny i fazowy; brak arbitralnego dodawania. |
| NPU / NUR | Dwie identyczne definicje | 29 pozycji katalogowych, lecz 28 odrębnych definicji wskaźników. |
| DBI / MAI / AII | Nieustalone wagi; możliwe dzielenie przez zero; nieporównywalne skale | Hipotezy kompozytów, bez statusu zwalidowanych skal klinicznych. |
| Sen | Brak korzystania z telefonu utożsamiono ze snem | Rozdzielono pasywność telefonu od snu; ocena wobec aktigrafii/PSG. |

# 5. Powiązania z funkcjonowaniem psychicznym: interpretacja literatury

Rozszerzony plik S3 przyporządkowuje zmiany kierunkowe wskaźników do siedmiu obszarów. Przedstawiają one hipotezy o fenotypach cyfrowych, a nie specyficzne sygnatury jednostek diagnostycznych. Dla części korelacji istnieją badania obserwacyjne; ich kierunek może odwracać się zależnie od próby, fazy choroby i technologii [1–8].

| Obszar w S3 | Wzorce postulowane w materiale źródłowym | Ograniczenie interpretacji |
| --- | --- | --- |
| Depresja | AVI↓, LE↓, HSR↑, SIF↓, RL↑, SD↓/↑, HRV↓ | Korelaty aktywności i mobilności; zachowania związane z telefonem bywają niejednoznaczne. |
| Mania / hipomania | AVI↑, LE↑, RoG↑, SIF↑, OR↑, ASR↑, SD↓↓, NUR↑ | Duża zależność od wieku, pracy, trybu życia i sposobu pomiaru snu. |
| Zaburzenia lękowe | IV↑, WASO↑, NPU↑, EDA↑, HRV↓, UF↑ | Reaktywność autonomiczna jest mało swoista; wymagana kontrola aktywności. |
| Niestabilność afektywna | AII↑, zmienność AVI, SIF i SD | Brak wystandaryzowanej definicji AII; źródło wymienia też niezdefiniowane VI/CPF. |
| Anhedonia / wycofanie | ST↓, SIF↓, LE↓; w S3 dodatkowo ACU | Wskaźnik ACU nie jest zdefiniowany w katalogu; nie przypisywano mu równania. |
| Zaburzenia snu | SD↓/↑, SOL↑, WASO↑, NUR↑ | Parametry snu z telefonu są pośrednie i wymagają metody referencyjnej. |
| Stres przewlekły | HRV↓, EDA↑, NPU↑, IV↑ | Zależności nie są specyficzne i silnie zależą od kontekstu oraz jakości czujników. |

Przykładowo Saeb i współautorzy odnotowali zależności pomiędzy cechami GPS a nasileniem objawów depresyjnych, lecz badanie z 2015 r. obejmowało jedynie 28 osób z dostatecznymi danymi. Replikacja z 2016 r. obejmowała 48 studentów, a istotne korelacje między m.in. entropią lokalizacji a PHQ-9 pozostawały zależnościami obserwacyjnymi [1, 2]. W chorobie afektywnej dwubiegunowej Faurholt-Jepsen i wsp. opisali relacje między aktywnością komunikacyjną a oceną kliniczną, ale zależności nie odpowiadają prostym, uniwersalnym regułom „więcej kontaktów = mania” [4, 5].

# 6. Wiarygodność pomiaru i zarządzanie brakami danych

## 6.1. Rozróżnienie braku obserwacji i wartości zerowej

Brak próbki akcelerometru, luka GPS, wyłączony telefon, zakaz dostępu do danych lub zdjęcie urządzenia są odrębnymi mechanizmami braków, często zależnymi od zachowania badanego. Zalecane miary QC: procent pokrycia czasu, maksymalna ciągła luka, liczba dni użytecznych, udział próbek o niskiej jakości, dzienny czas noszenia oraz obecność wymaganych uprawnień. Wykazano, że niższe pokrycie GPS i akcelerometru może prowadzić do zniekształcenia cech behawioralnych [8].

## 6.2. Synchronizacja i źródło pomiaru

Rozdzielić czas urządzenia (UTC), czas lokalny, zmiany strefy i przestawienia zegara. Zapisywać rodzaj czujnika i pochodzenie danych. Akcelerometr telefonu mierzy jego własny ruch; ruch ręki z zegarkiem także nie musi odpowiadać lokomocji całego ciała. PPG i EDA są dostępne tylko wtedy, gdy konkretny wearable posiada odpowiedni sensor i udostępnia dane; nie należy zakładać ich obecności w typowym smartfonie.

## 6.3. Plan kontroli jakości

Minimalny pipeline: (i) pobranie i pseudonimizacja, (ii) sprawdzenie uprawnień i pokrycia, (iii) odfiltrowanie artefaktów, (iv) segmentacja przy wspólnych regułach okien, (v) ekstrakcja cech z jednostkami, (vi) normalizacja względem własnej linii bazowej, (vii) estymacja niepewności, (viii) walidacja modelu. Należy przechowywać także metadane dotyczące wersji algorytmu i parametrów filtrowania.

# 7. Modelowanie statystyczne i walidacja kliniczna

## 7.1. Zmienność wewnątrz- i międzyosobnicza

Dla cechy x_it zalecane jest oddzielne raportowanie średniej wewnątrzosobniczej μ_i oraz odchylenia x_it−μ_i, wyliczanych z okresu odniesienia ustalonego przed analizą. Nie wolno definiować baseline za pomocą późniejszych danych z okresu testowego (przeciek informacji). Należy rozważyć model mieszany z losowym wyrazem wolnym, czasem jako zmienną i efektami dnia tygodnia oraz pory roku.

## 7.2. Punkt odniesienia i kryterium zewnętrzne

Dane referencyjne powinny odpowiadać celowi badania: natężenie objawów depresyjnych (np. PHQ-9), manii (np. YMRS), zmienność objawów w EMA, sen w aktigrafii/polisomnografii, aktywność w zwalidowanej aktigrafii. Testować zgodność między narzędziami, a nie przypisywać „prawdziwego nastroju” z samego sensora. Etykiety uzyskane w tym samym oknie co cechy powinny być odróżnione od prawdziwego prognozowania przyszłego zdarzenia.

## 7.3. Projekt oceny modeli

Podział treningowy, walidacyjny i testowy musi być rozdzielony na poziomie osoby, jeśli celem jest uogólnianie do nowych uczestników. W monitorowaniu jednej osoby wymagane są chronologiczne podziały i ocena przesunięcia rozkładów. Należy ocenić kalibrację, AUROC/AUPRC wraz z bazową częstością zdarzeń, czułość i swoistość przy określonych progach, błędy, predykcję względem modelu naiwnego, a także niesprawiedliwe różnice między grupami. Przejrzystość raportowania wspierają TRIPOD+AI, a ryzyko błędu i zastosowalność można oceniać narzędziem PROBAST+AI [10, 11].

# 8. Etyka, prywatność i wykonalność techniczna

GPS i identyfikacja miejsca zamieszkania, logi rozmów oraz znaczniki reakcji na powiadomienia mogą ujawniać zachowania i relacje osób trzecich. Zbierać wyłącznie niezbędne sygnały, preferować lokalne wyliczanie cech i usuwanie surowych współrzędnych po agregacji, stosować szyfrowanie, pseudonimizację, role dostępu i ograniczony czas retencji. W projekcie należy ustalić właściwą podstawę prawną przetwarzania, ocenić potrzebę DPIA i szczególnie chronić potencjalnie wrażliwe dane o zdrowiu. Zgoda udziału w badaniu i podstawa prawna przetwarzania danych nie są pojęciami automatycznie tożsamymi.

Samo istnienie wskaźnika w katalogu nie oznacza możliwości jego pozyskania ze współczesnego systemu mobilnego. Dostęp do GPS w tle, logów SMS i połączeń, powiadomień lub czasu użycia aplikacji zależy od wersji OS, uprawnień, polityk dystrybucji aplikacji i decyzji użytkownika. Dla każdego strumienia trzeba wykonać test wykonalności dla docelowego urządzenia oraz udokumentować brak możliwości obserwacji, zamiast zastępować ją nieoznaczoną imputacją.

# 9. Proponowany protokół badania pilotażowego

| Etap | Minimalne działania | Kryterium wyjścia |
| --- | --- | --- |
| 0. Definicja | Hipotezy dla 3–5 priorytetowych wskaźników; słownik danych i konkretne okna. | Wstępnie zarejestrowane cechy, wagi i reguły braków. |
| 1. Feasibility | Różne modele telefonu/wersje OS, rejestrowanie zdarzeń i obciążenia baterii. | Raport faktycznej dostępności strumieni i kompletności. |
| 2. Rzetelność | Powtarzalność, zgodność pomiaru ruchu i snu z metodą referencyjną. | Oszacowane błędy i granice wykrywalności zmian. |
| 3. Trafność | EMA i skale kliniczne; modelowanie zmian wewnątrz osoby. | Efekty z przedziałami ufności, testy odporności i analiza braków. |
| 4. Predykcja | Niezależna próba, predykcja przyszłego wyniku, porównanie z baseline. | Zewnętrzna walidacja i analiza kalibracji. |
| 5. Wdrożenie | Procedury kontroli dostępu, informacji zwrotnej i reakcji na błędy. | Akceptowalność użytkownika i ocena potencjalnych szkód. |

# 10. Wnioski

Katalog 29 pozycji dostarcza użytecznej podstawy do budowy systemu longitudinalnego monitorowania zachowania. Jednocześnie tylko 28 pozycji ma odrębne definicje operacyjne: NPU i NUR są tożsame. Część oryginalnych równań jest szkicowa lub niepoprawnie znormalizowana. W badaniu naukowym należy wykorzystać doprecyzowane wzory oraz jawny słownik metadanych, zachowując informację o dokonanych zmianach.

Najbardziej bezpośrednio obserwowalne są aktywność urządzenia, mobilność oraz harmonogram korzystania z telefonu. Sen, interakcje społeczne, pobudzenie autonomiczne i stan emocjonalny wymagają znacznie ostrożniejszego wnioskowania. Wskaźniki nie pozwalają niezależnie rozpoznać depresji, manii, lęku czy stresu, a proponowane DBI/MAI/AII nie mogą być użyte jako skale kliniczne bez walidacji. Rozwój projektu należy ukierunkować na jakość danych, rzetelność, walidację niezależną od uczestników i ochronę prywatności [3, 6–11].

# Bibliografia naukowa i źródła metodyczne

[1] Saeb S, Zhang M, Karr CJ, et al. Mobile Phone Sensor Correlates of Depressive Symptom Severity in Daily-Life Behavior: An Exploratory Study. Journal of Medical Internet Research. 2015;17(7):e175. doi:10.2196/jmir.4273.

[2] Saeb S, Lattie EG, Schueller SM, Kording KP, Mohr DC. The relationship between mobile phone location sensor data and depressive symptom severity. PeerJ. 2016;4:e2537. doi:10.7717/peerj.2537.

[3] Wang R, Chen F, Chen Z, et al. StudentLife: Assessing Mental Health, Academic Performance and Behavioral Trends of College Students Using Smartphones. UbiComp 2014. doi:10.1145/2632048.2632054.

[4] Faurholt-Jepsen M, Vinberg M, Frost M, et al. Smartphone data as an electronic biomarker of illness activity in bipolar disorder. Bipolar Disorders. 2015;17(7):715–728. doi:10.1111/bdi.12332.

[5] Grünerbl A, Muaremi A, Osmani V, et al. Smartphone-based recognition of states and state changes in bipolar disorder patients. IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics. 2015;19(1):140–148. doi:10.1109/JBHI.2014.2343154.

[6] Leaning IE, Ikani N, Savage HS, et al. From smartphone data to clinically relevant predictions: A systematic review of digital phenotyping methods in depression. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2024;158:105541. doi:10.1016/j.neubiorev.2024.105541.

[7] Linardon J, Chen K, Gajjar S, et al. Smartphone digital phenotyping in mental health disorders: A review of raw sensors utilized, machine learning processing pipelines, and derived behavioral features. Psychiatry Research. 2025;348:116483. doi:10.1016/j.psychres.2025.116483.

[8] Currey D, Torous J. Increasing the value of digital phenotyping through reducing missingness: a retrospective review and analysis of prior studies. BMJ Mental Health. 2023;26:e300718. doi:10.1136/bmjment-2023-300718.

[9] Van Someren EJW, Swaab DF, Colenda CC, et al. Bright light therapy: improved sensitivity to its effects on rest–activity rhythms in Alzheimer patients by application of nonparametric methods. Chronobiology International. 1999;16(4):505–518. doi:10.3109/07420529908998724.

[10] Collins GS, Moons KGM, Dhiman P, et al. TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. BMJ. 2024;385:e078378. doi:10.1136/bmj-2023-078378.

[11] Moons KGM, Damen JAA, Kaul T, et al. PROBAST+AI: an updated quality, risk of bias, and applicability assessment tool for prediction models using regression or artificial intelligence methods. BMJ. 2025;388:e082505. doi:10.1136/bmj-2024-082505.