NAWIGACJA ROBOTOW HUMANOIDALNYCH Laboratorium Autonomiczna nawigacja robota Unitree G1 EDU z Nav2 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― dr inż. Mateusz Pomianek Politechnika Rzeszowska ¦ Katedra Informatyki i Automatyki

| Numer laboratorium | LAB-01 |
| --- | --- |
| Tryb pracy | Symulacja Gazebo + opcjonalnie: prawdziwy robot G1 |
| Wymagania wstępne | W1 - W4 z wykladow; podstawy ROS 2 Humble; Python 3.10+ |
| Wersja dokumentu | v1.0 ¦ ROS 2 Humble ¦ Nav2 Humble |

# 1. Informacje ogólne i zasady bezpieczeństwa

Celem zajęć jest praktyczne opanowanie pełnego stosu nawigacyjnego Nav2 dla robota humanoidalnego Unitree G1 EDU. Po ukończeniu laboratorium student będzie potrafił:

- uruchomić i konfigurować stos Nav2 wraz ze sterownikami robota G1;

- zbudować mapę zajętości metoda SLAM (slam_toolbox) na podstawie danych z LiDAR;

- ustawić i zoptymalizować parametry planisty globalnego i lokalnego;

- napisać klienta nawigacyjnego w Pythonie (nav2_simple_commander);

- analizować działanie cost mapy i modyfikować jej parametry.

## Platforma Unitree G1 EDU - krótkie przypomnienie

| Masa / wysokość | 35 kg / 127 cm (pozycja stojaca) |
| --- | --- |
| Stopnie swobody | 23 x DoF (12 nog + 7 reka x2 + szyja) |
| Sensory (podstawowe) | Livox Mid360 LiDAR, 2x kamera głębi RealSense D430, IMU 200 Hz |
| Komputer pokładowy | NVIDIA Orin NX 16 GB + Intel i7 (moduł percepcji) |
| System operacyjny | Ubuntu 22.04 + ROS 2 Humble |
| Komunikacja | Ethernet (LAN 192.168.123.x) + Wi-Fi 6 |
| Czas pracy | ~2 h (akumulator 10 Ah / 48 V) |

## 1.2. Zasady bezpieczeństwa

ZASADY BEZPIECZENSTWA - PRZECZYTAJ PRZED URUCHOMIENIEM ROBOTA - Przed uruchomieniem robota sprawdź przestrzeń pracy: min. 3 x 3 m wolnej powierzchni bez kabli, przeszkód i osób postronnych. - Robot G1 waży 35 kg - upadek może spowodować poważne obrażenia. Nigdy nie stój bezpośrednio przed robotem. - Zachowaj dystans min. 1,5 m od robota podczas ruchu. Strefa bezpieczna oznaczona jest taśmą na podłodze stanowiska. - Przycisk E-STOP (czerwony, na pilocie i na obudowie) musi być trzymany w ręku prowadzącego przez cały czas pracy z fizycznym robotem. - Nigdy nie uruchamiaj trybu chodzenia bez nadzoru prowadzącego - wymagane jest wydanie wyraźnej zgody ustnej. - W przypadku niekontrolowanego ruchu lub błędu systemowego - natychmiast naciśnij E-STOP i cofnij się. - Kable Ethernet i zasilające układaj wzdłuż ściany; żadna osoba nie może przez nie przechodzić. - Nie kładź żadnych przedmiotów na robocie ani nie dotykaj aktuatorów podczas pracy. - W trybie SYMULACJI powyższe zasady nie obowiązują na stanowisku, ale są obowiązkowe na egzaminie praktycznym. - Wszelkie awarie, dziwne dźwięki lub nieoczekiwane ruchy zgłaszaj natychmiast prowadzącemu.

## 1.3. Wyposażenie stanowiska laboratoryjnego

| Stacja robocza | PC z Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, Gazebo Fortress |
| --- | --- |
| Symulacja G1 | unitree_ros2_sim + model URDF G1 z Livox Mid360 |
| Stos nawigacyjny | Nav2 Humble (nav2_bringup, slam_toolbox, nav2_simple_commander) |
| Wizualizacja | RViz2 z gotowa konfiguracja *.rviz |
| Edytor kodu | VS Code + Python 3.10 + rozszerzenia ROS |
| Prawdziwy robot (opcja) | Unitree G1 EDU na stole + pilot E-STOP (tylko z prowadzącym) |

# 2. Architektura systemu G1 + ROS 2 + Nav2

Zanim przystąpisz do ćwiczeń, zapoznaj się z pełną architektura stosu, którą będziemy uruchamiać. Każdy komponent odpowiada dokładnie jednemu modułowi omawianemu na wykładach W1-W4.

## 2.1. Schemat przepływu danych

HARDWARE (Sensory + Aktuatory) Livox Mid360 LiDAR ¦ Kamera D430 x2 ¦ IMU 200 Hz ¦ Enkodery stawów ↓ /utlidar/cloud ¦ /camera/depth ¦ /imu/data ¦ /joint_states STEROWNIK ROBOTA (unitree_ros2_sdk) odometria kroków ¦ TF: map -> odom -> base_link -> lidar_link ↓ /odom ¦ /scan (projected 2D) ¦ TF tree SLAM TOOLBOX (slam_toolbox) budowa mapy zajętości ¦ lokalizacja ¦ domykanie pętli ↓ /map ¦ TF: map -> odom (SLAM correction) NAV2 (Planista globalny + Planista lokalny + Cost mapy) NavFn / Smac (A*) ¦ DWB Controller ¦ global_costmap ¦ local_costmap ↓ /cmd_vel ¦ /plan ¦ /local_plan ¦ /costmap KONTROLER CHODU (WBC + footstep planner) przelicza (v, omega) z /cmd_vel na kroki i momenty stawowe [Nm]

## 2.2. Kluczowe topiki ROS 2

| /utlidar/cloud | PointCloud2 z Livox Mid360 (150 Hz) |
| --- | --- |
| /scan | LaserScan 2D (projekcja chmury punktów) - wejście do SLAM i Nav2 |
| /imu/data | sensor_msgs/Imu - orientacja + przyspieszenie (200 Hz) |
| /odom | nav_msgs/Odometry - odometria kroków (100 Hz) |
| /joint_states | sensor_msgs/JointState - kąty stawów (500 Hz) |
| /cmd_vel | geometry_msgs/Twist - komendy prędkości z Nav2 -> kontroler chodu |
| /map | nav_msgs/OccupancyGrid - mapa zajętości z SLAM |
| /goal_pose | geometry_msgs/PoseStamped - cel nawigacyjny z RViz2 lub klienta |

## 2.3. Drzewo transformacji TF2

map \__ odom (publikuje: SLAM toolbox - korekta dryfu) \__ base_link (publikuje: unitree_ros2 - odometria kroków) ¦__ lidar_link (stała transformacja kalibracyjna) ¦__ camera_link (stała transformacja kalibracyjna) ¦__ imu_link (stała transformacja kalibracyjna)

Najczęstszy błąd nawigacji w ROS 2 - Niespójne drzewo TF jest powodem >60% błędów startowych w Nav2. - Zawsze sprawdź drzewo TF poleceniem: ros2 run tf2_tools view_frames - Jeśli brakuje transformacji map->odom: SLAM nie jest uruchomiony lub nie ma jeszcze skanu.

# 3. Przygotowanie środowiska

## 3.1. Struktura workspace

Wszystkie pliki laboratorium są już zainstalowane w katalogu ~/ros2_ws. Sprawdź strukturę:

~/ros2_ws/ src/ unitree_ros2/ # sterownik robota G1 unitree_g1_description/ # model URDF + mesh unitree_g1_sim/ # symulacja Gazebo unitree_g1_nav2/ # konfiguracja Nav2 dla G1 install/ # po kompilacji build/ log/

## 3.2. Weryfikacja instalacji

Wykonaj poniższe polecenia w terminalu i sprawdź, czy wszystkie pakiety są dostępne:

# 1. Załaduj środowisko ROS 2 source /opt/ros/humble/setup.bash source ~/ros2_ws/install/setup.bash # 2. Sprawdź kluczowe pakiety ros2 pkg list ¦ grep -E "(nav2¦slam_toolbox¦unitree)" # 3. Sprawdź dostępność nav2_simple_commander python3 -c "from nav2_simple_commander.robot_navigator import BasicNavigator; print('OK')" # 4. Sprawdź wersje Gazebo ign gazebo --version

⚠ Jeśli pakiety nie sa widoczne - Skompiluj workspace: cd ~/ros2_ws && colcon build --symlink-install - Ponownie załaduj środowisko: source ~/ros2_ws/install/setup.bash - W razie problemu zgłoś się do prowadzącego - nie traci czasu na samodzielna instalacje.

## 3.3. Aliasy dla wygody

Dodaj poniższe aliasy do ~/.bashrc (już dodane na stacjach laboratoryjnych):

# ~/.bashrc - juz skonfigurowane na stanowiskach: alias humble='source /opt/ros/humble/setup.bash && source ~/ros2_ws/install/setup.bash' alias g1sim='ros2 launch unitree_g1_sim g1_sim.launch.py' alias g1nav='ros2 launch unitree_g1_nav2 g1_navigation.launch.py' alias g1slam='ros2 launch unitree_g1_nav2 g1_slam.launch.py' alias tf_tree='ros2 run tf2_tools view_frames && evince frames.pdf'

| ▶ Ćwiczenie 1: Uruchomienie i weryfikacja systemu | czas: 30 minut |
| --- | --- |

Cel: zapoznaj się ze struktura topików ROS 2 dla robota G1, wizualizuj dane sensoryczne w RViz2 i zweryfikuj poprawność drzewa transformacji TF.

### Krok 1.1 - Uruchomienie symulacji Gazebo

Otwórz nowy terminal (Ctrl+Alt+T) i uruchom symulacje:

# Terminal 1: symulacja Gazebo z modelem G1 humble && g1sim # Poczekaj ~30 s na pełne załadowanie Gazebo. # Pojawi sie okno symulatora z robotem G1 stojącym w pustym pokoju. # Dodatkowo automatycznie otworzy się RViz2 z wstępną konfiguracja.

Tryb prawdziwego robota (tylko z prowadzącym) - Zamiast g1sim uruchom: ros2 launch unitree_g1_nav2 g1_driver.launch.py - Adres IP robota: 192.168.123.161 (polacz się przez kabel Ethernet). - Upewnij się, ze robot stoi stabilnie na stole przed wydaniem jakiekolwiek komendy.

### Krok 1.2 - Weryfikacja topików

W nowym terminalu (Terminal 2) sprawdź, jakie topiki są aktywne:

# Terminal 2: weryfikacja topikow humble # Lista wszystkich topikow ros2 topic list # Topiki zwiazane z nawigacja ros2 topic list ¦ grep -E "(imu¦odom¦scan¦lidar¦joint¦cmd_vel)" # Czestotliwosc publikacji ros2 topic hz /imu/data ros2 topic hz /scan ros2 topic hz /odom

Uzupelnij tabele wynikami pomiarow:

| Topik | Oczekiwany Hz | Zmierzony Hz | Typ wiadomosci |
| --- | --- | --- | --- |
| /imu/data | ~200 |  | sensor_msgs/Imu |
| /odom | ~100 |  | nav_msgs/Odometry |
| /scan | ~10 |  | sensor_msgs/LaserScan |
| /joint_states | ~500 |  | sensor_msgs/JointState |
| /utlidar/cloud | ~100 |  | sensor_msgs/PointCloud2 |

### Krok 1.3 - Wizualizacja danych w RViz2

W oknie RViz2 dodaj nastepujace wizualizacje (panel Displays po lewej -> przycisk Add):

- Dodaj wyswietlacz RobotModel - ustaw description topic na /robot_description.

- Dodaj wyswietlacz LaserScan - ustaw topic na /scan, rozmiar pointow: 0.03 m.

- Dodaj wyswietlacz PointCloud2 - ustaw topic na /utlidar/cloud (oryginalna chmura 3D).

- Dodaj wyswietlacz Odometry - ustaw topic na /odom; zaznacz "Show arrow".

- Dodaj wyswietlacz TF - odznacz wszystkie ramki oprocz: map, odom, base_link, lidar_link.

- Ustaw Fixed Frame na: odom (uzyj map po uruchomieniu SLAM).

✔ Co powinieneś zobaczyć - Model 3D robota G1 stojącego w pozycji wyprostowanej. - Zielony okrąg punktów LaserScan wokół robota (skan poziomy 2D z projektowanego LiDAR). - Biale punkty chmury 3D z Livox Mid360. - Strzałka odometrii przy podstawie robota.

### Krok 1.4 - Sprawdzenie drzewa TF

# Wygeneruj i wyświetl drzewo TF ros2 run tf2_tools view_frames evince frames.pdf # lub xdg-open frames.pdf

W wygenerowanym diagramie zaznacz i opisz poniższe relacje:

| □ | Relacja map -> odom jest widoczna (publikuje: slam_toolbox lub static broadcaster) |
| --- | --- |
| □ | Relacja odom -> base_link jest widoczna (publikuje: unitree_ros2) |
| □ | Relacja base_link -> lidar_link jest widoczna (stala kalibracja) |
| □ | Każda transformacja ma aktualny timestamp (brak ostrzeżeń o starych danych) |

### Krok 1.5 - Skrypt monitorowania sensorów

Uruchom ponizszy skrypt Pythona w nowym pliku ~/lab01/monitor_sensors.py i sprawdź odczyty:

# ~/lab01/monitor_sensors.py # Monitorowanie i walidacja danych sensorycznych robota G1 import rclpy from rclpy.node import Node from sensor_msgs.msg import Imu, LaserScan from nav_msgs.msg import Odometry import numpy as np class SensorMonitor(Node): def __init__(self): super().__init__('sensor_monitor') self.imu_hz = self.scan_hz = self.odom_hz = 0 self.last_imu_orientation = None self.create_subscription(Imu, '/imu/data', self.imu_cb, 10) self.create_subscription(LaserScan, '/scan', self.scan_cb, 10) self.create_subscription(Odometry, '/odom', self.odom_cb, 10) self.create_timer(2.0, self.report) self.get_logger().info('Monitor uruchomiony. Czekam na dane...') def imu_cb(self, msg: Imu): self.imu_hz += 1 q = msg.orientation # Konwersja kwaternion -> kata yaw siny = 2.0 * (q.w * q.z + q.x * q.y) cosy = 1.0 - 2.0 * (q.y * q.y + q.z * q.z) yaw_deg = np.degrees(np.arctan2(siny, cosy)) self.last_yaw = yaw_deg def scan_cb(self, msg: LaserScan): self.scan_hz += 1 valid_ranges = [r for r in msg.ranges if np.isfinite(r) and r > 0] self.scan_min = min(valid_ranges) if valid_ranges else float('inf') def odom_cb(self, msg: Odometry): self.odom_hz += 1 self.pos_x = msg.pose.pose.position.x self.pos_y = msg.pose.pose.position.y def report(self): yaw = getattr(self, 'last_yaw', 0.0) scan_min = getattr(self, 'scan_min', 0.0) pos_x = getattr(self, 'pos_x', 0.0) pos_y = getattr(self, 'pos_y', 0.0) self.get_logger().info( f'[IMU] yaw={yaw:.1f} deg ' f'[SCAN] min_dist={scan_min:.2f} m ' f'[ODOM] pos=({pos_x:.3f}, {pos_y:.3f}) m ' f'[Hz] imu={self.imu_hz//2}, scan={self.scan_hz//2}, odom={self.odom_hz//2}' ) self.imu_hz = self.scan_hz = self.odom_hz = 0 def main(): rclpy.init() rclpy.spin(SensorMonitor()) rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()

# Uruchomienie skryptu cd ~/lab01 && python3 monitor_sensors.py

Zadanie 1.5: Zmodyfikuj skrypt tak, aby zgłosił ostrzeżenie (WARN) gdy minimalna odległość ze skanu laserowego jest mniejsza niż 0,5 m.

Wskazówka: uzyj self.get_logger().warn(...).

| ▶ Ćwiczenie 2: Budowa mapy środowiska metoda SLAM | czas: 55 minut |
| --- | --- |

Cel: zbuduj mapę zajętości 2D metoda SLAM toolbox prowadzać robota przez pomieszczenie. Zapisz mapę i przeanalizuj jej jakość.

### Krok 2.1 - Konfiguracja SLAM toolbox

Przejrzyj plik konfiguracyjny SLAM toolbox przygotowany dla G1:

cat ~/ros2_ws/src/unitree_g1_nav2/config/slam_toolbox_g1.yaml

# slam_toolbox_g1.yaml - konfiguracja dla G1 EDU z Livox Mid360 slam_toolbox: ros__parameters: # Ramki TF odom_frame: odom map_frame: map base_frame: base_link scan_topic: /scan # Tryb: mapping (budowanie) lub localization (tylko lokalizacja) mode: mapping # Parametry mapy resolution: 0.05 # 5 cm/komórka - kompromis szybkość/dokładność max_laser_range: 12.0 # max zasięg LiDAR [m] minimum_travel_distance: 0.5 # min dystans przed nowym skanem minimum_travel_heading: 0.5 # min obrót przed nowym skanem [rad] # Domykanie petli (loop closure) do_loop_closing: true loop_search_maximum_distance: 3.0 loop_match_minimum_chain_size: 10

ℹ Kluczowe parametry do zapamiętania - resolution: 0.05 = komórka mapy 5x5 cm. Większe -> szybsza mapa, mniejsza dokładność. - do_loop_closing: true - SLAM koryguje skumulowany dryft przy powrocie do odwiedzonego miejsca. - minimum_travel_distance: 0.5 - SLAM nie dodaje nowego skanu jeśli robot stal w miejscu.

### Krok 2.2 - Uruchomienie SLAM

# Terminal 3: uruchomienie SLAM (symulacja musi juz dzialac) humble && g1slam # Co zostanie uruchomione: # - slam_toolbox w trybie mapping # - node projekcji 3D -> 2D (pointcloud_to_laserscan) # - static TF: base_link -> lidar_link

Przełącz RViz2 na Fixed Frame: map i dodaj wyświetlacz Map (topic: /map, Color Scheme: map). Po kilku sekundach powinna pojawić się budująca się mapa.

### Krok 2.3. Teleoperate - eksploracja pomieszczenia

W nowym terminalu uruchom sterowanie klawiatura i przeprowadź robota po całym pomieszczeniu:

# Terminal 4: sterowanie klawiatura humble ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard --ros-args --remap cmd_vel:=/cmd_vel # Klawisze: # i / , - do przodu / do tylu # j / l - skręt w lewo / w prawo # k - zatrzymanie # q / z - zwiększ / zmniejsz prędkość (max: v=0.5 m/s, omega=0.8 rad/s)

⚠ Zasady bezpiecznej eksploracji w symulacji - Maksymalna prędkość w symulacji: 0.5 m/s. Wyższa może powodować niestabilność modelu. - Jeśli robot "wchodzi" w ściany: prędkość jest zbyt duża lub mapa nie zdążyła się zaktualizować. - Zatrzymaj się (k) gdy zmieniasz kierunek ruchu.

Plan eksploracji - przejdź co najmniej:

- Cały obwód pomieszczenia (trasa zamknięta - kluczowe dla domykania pętli!).

- Środek pomieszczenia z obu osi.

- Powrót do pozycji startowej (zamkniecie pętli).

✔ Jak ocenić jakość mapy na żywo - Ściany musza być ciągłymi liniami - brak "przerw" oznacza dobra pokrycie skanem. - Mapa powinna wyglądać jak plan pomieszczenia - widoczne ściany, wolna przestrzeń biała. - Jeśli widzisz "duchy" przeszkód w pustej przestrzeni: prędkość jest zbyt duża.

### Krok 2.4 - Zapis mapy

# Terminal 5: zapis gotowej mapy mkdir -p ~/lab_maps ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/lab_maps/pomieszczenie_g1 \ --ros-args -p save_map_timeout:=10.0 # Zostaną zapisane dwa pliki: # ~/lab_maps/pomieszczenie_g1.yaml - metadane mapy # ~/lab_maps/pomieszczenie_g1.pgm - obraz mapy (wolne=białe, zajęte=czarne)

# Sprawdź metadane zapisanej mapy cat ~/lab_maps/pomieszczenie_g1.yaml # Podglądnij obraz mapy eog ~/lab_maps/pomieszczenie_g1.pgm # lub: gimp, feh

### Krok 2.5 - Analiza jakości mapy

Uzupełnij tabele obserwacji:

| Kryterium oceny | Wpisz swoją obserwację |
| --- | --- |
| Czy ściany są ciągle (brak luk)? |  |
| Czy wolna przestrzeń jest biała (brak szarych obszarów)? |  |
| Czy widoczne są artefakty (duchy przeszkód)? |  |
| Czy mapa jest spójnie zamknięta po powrocie do startu? |  |
| Ile skanów SLAM przetworzyło? (ros2 topic echo /slam_toolbox/scan_count) |  |

Zadanie 2.5: Zbuduj dwie mapy tej samej sceny: jedna z resolution: 0.05 m i jedna z resolution: 0.10 m. Porównaj rozmiary plikow .pgm i widoczne różnice w jakości. Zapisz nazwy obu map i wyniki porównania w raporcie.

| ▶ Ćwiczenie 3: Autonomiczna nawigacja z Nav2 | czas: 60 minut |
| --- | --- |

Cel: uruchom pełny stos Nav2 z zapisana mapa i wyślij cele nawigacyjne z RViz2. Obserwuj działanie planisty globalnego (A*) i lokalnego (DWB). Porównaj trasy z rożnymi parametrami cost mapy.

### Krok 3.1 - Uruchomienie Nav2 z mapa

Zatrzymaj SLAM (Ctrl+C w Terminalu 3). Uruchom Nav2 z zapisana mapa:

# Terminal 3 (po zatrzymaniu SLAM): uruchomienie Nav2 humble ros2 launch unitree_g1_nav2 g1_navigation.launch.py \ map:=$HOME/lab_maps/pomieszczenie_g1.yaml \ use_sim_time:=True # Zostana uruchomione: # - nav2_map_server (serwer mapy) # - nav2_amcl (lokalizacja Monte Carlo) # - nav2_planner (planista globalny: NavFn/A*) # - nav2_controller (planista lokalny: DWB) # - nav2_bt_navigator (koordynator misji) # - nav2_lifecycle_manager (zarzadzanie cyklem zycia)

Dlaczego Nav2 używa lifecycle manager? - Każdy node Nav2 ma stany: unconfigured -> inactive -> active -> deactivating. - Lifecycle manager uruchamia je w odpowiedniej kolejności i można je uruchamiać/zatrzymywać bez zamykania procesu. - Jeśli jakiś node nie aktywuje sie: ros2 lifecycle get /nav2_amcl pokazuje aktualny stan.

### Krok 3.2 - Inicjalizacja pozycji startowej (AMCL)

AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization) musi wiedzieć, gdzie robot startuje na mapie. W RViz2:

- W górnym pasku RViz2 kliknij przycisk "2D Pose Estimate" (strzałka).

- Kliknij na mapie w przybliżeniu startowej pozycji robota i przeciągnij w kierunku jego orientacji.

- W panelu Displays dodaj wyświetlacz PoseArray z topikiem /particlecloud - zobaczysz chmurę hipotez AMCL.

- Porusz robotem teleopem (~0.5 m naprzód i powrót) - obserwuj jak hipotezy skupiają się wokół prawdziwej pozycji.

Jak rozpoznać dobra inicjalizacje AMCL - Chmura cząsteczek (/particlecloud) powinna skupić się w jednym, małym obszarze. - Jeżeli chmura jest rozproszona po całej mapie: podaj lepsze przybliżenie pozycji startowej. - Można też użyć: ros2 topic pub --once /initialpose geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped "..."

### Krok 3.3 - Wysłanie celu nawigacyjnego z RViz2

- W górnym pasku RViz2 kliknij "2D Nav Goal" (strzałka z celem).

- Kliknij na mapie w dowolnym miejscu wolnej przestrzeni i przeciągnij w kierunku docelowej orientacji.

- Obserwuj planowanie trasy: w RViz2 pojawi się niebieska linia planu globalnego.

- Obserwuj ruch lokalnego planisty: zielona ścieżka w bliskim zasięgu robota.

- Czekaj, aż robot dotrze do celu lub zanotuj błędy w konsoli.

Dodaj do RViz2 następujące wyświetlacze do obserwacji planistów:

- Path (topic: /plan) - plan globalny (kolor: niebieski, grubość: 0.03)

- Path (topic: /local_plan) - plan lokalny DWB (kolor: zielony, grubosc: 0.02)

- Map (topic: /global_costmap/costmap) - globalna mapa kosztów

- Map (topic: /local_costmap/costmap) - lokalna mapa kosztów

### Krok 3.4 - Analiza cost mapy i parametrów

Przejrzyj konfiguracje cost mapy dla G1:

cat ~/ros2_ws/src/unitree_g1_nav2/config/nav2_params_g1.yaml ¦ head -80

# Fragment nav2_params_g1.yaml local_costmap: local_costmap: ros__parameters: robot_radius: 0.30 # KLUCZOWE: min. promień od przeszkody [m] inflation_radius: 0.55 # strefa narastania kosztu cost_scaling_factor: 3.0 # szybkość narastania kosztu do centrum przeszkody global_costmap: global_costmap: ros__parameters: robot_radius: 0.30 inflation_radius: 0.55

Eksperyment: zmień parametry i obserwuj efekt.

| Parametr | Wartość domyślna | Obserwacja efektu |
| --- | --- | --- |
| inflation_radius | 0.55 m |  |
| cost_scaling_factor | 3.0 |  |
| robot_radius | 0.30 m |  |

Aby zmienić parametr w czasie rzeczywistym bez restartu:

# Zmiana inflation_radius w locie (tylko local_costmap) ros2 param set /local_costmap/local_costmap inflation_layer.inflation_radius 0.8 # Sprawdz aktualny stan parametrow planisty ros2 param list /global_costmap/global_costmap ros2 param get /local_costmap/local_costmap inflation_layer.inflation_radius

### Krok 3.5 - Analiza logów nawigacji

# Obejrzyj log z jednej misji nawigacyjnej (zatrzymaj po dotarciu do celu) ros2 topic echo /navigate_to_pose/_action/feedback ¦ head -40 # Informacje o aktualnym stanie planisty ros2 service call /nav2_controller/get_velocity_commands nav2_msgs/srv/GetVelocityCommand

Zadanie 3.5: Wyslij ten sam cel nawigacyjny dwa razy: raz z inflation_radius = 0.3 m, raz z 0.8 m. Czy trasy sa identyczne? Która jest bezpieczniejsza i dlaczego? Opisz w raporcie.

| ▶ Cwiczenie 4: Klient nawigacyjny w Pythonie | czas: 50 minut |
| --- | --- |

Cel: napisz klienta nawigacyjnego korzystającego z nav2_simple_commander. Zaimplementuj nawigacje sekwencyjna przez listę punktów kontrolnych i monitoruj postęp misji.

### Krok 4.1 - Podstawy nav2_simple_commander

Biblioteka nav2_simple_commander to wysokopoziomowe API Nav2 dla Pythona. Główna klasa BasicNavigator pozwala na:

- goToPose(goal) - nawigacja do pojedynczego punktu,

- followWaypoints(poses) - sekwencyjna nawigacja przez liste punktow,

- isTaskComplete() - sprawdzenie czy misja jest skonczona,

- getFeedback() - informacje zwrotne (odleglosc, czas),

- cancelTask() - przerwanie biezacej misji,

- waitUntilNav2Active() - czekanie az Nav2 bedzie gotowe.

### Krok 4.2 - Klient podstawowy: nawigacja do jednego punktu

Utwórz plik ~/lab01/nav_to_goal.py:

# ~/lab01/nav_to_goal.py # Prosty klient nawigacyjny Nav2 - nawigacja do jednego punktu import rclpy import math import time from geometry_msgs.msg import PoseStamped from nav2_simple_commander.robot_navigator import BasicNavigator, TaskResult def make_pose(navigator, x: float, y: float, yaw_deg: float = 0.0) -> PoseStamped: """Tworzy wiadomosc PoseStamped z pozycja i orientacja.""" pose = PoseStamped() pose.header.frame_id = 'map' pose.header.stamp = navigator.get_clock().now().to_msg() pose.pose.position.x = x pose.pose.position.y = y # Przeliczenie kata yaw na kwaternion (obrot wokol osi Z) yaw_rad = math.radians(yaw_deg) pose.pose.orientation.z = math.sin(yaw_rad / 2.0) pose.pose.orientation.w = math.cos(yaw_rad / 2.0) return pose def navigate_to(navigator, x: float, y: float, yaw_deg: float = 0.0) -> bool: """Nawiguje do podanego punktu i czeka na wynik.""" goal = make_pose(navigator, x, y, yaw_deg) navigator.goToPose(goal) start_time = time.time() while not navigator.isTaskComplete(): feedback = navigator.getFeedback() if feedback: dist = feedback.distance_remaining elapsed = time.time() - start_time print(f' Odleglosc do celu: {dist:.2f} m ¦ Czas: {elapsed:.1f} s') time.sleep(0.5) result = navigator.getResult() if result == TaskResult.SUCCEEDED: print(f'[OK] Cel ({x:.2f}, {y:.2f}) osiagniety w {time.time()-start_time:.1f} s') return True else: print(f'[BLAD] Nawigacja nieudana: {result}') return False def main(): rclpy.init() navigator = BasicNavigator('nav_client') print('Czekam az Nav2 bedzie aktywne...') navigator.waitUntilNav2Active() print('Nav2 gotowe!') # Nawigacja do jednego punktu (dopasuj do swojej mapy!) success = navigate_to(navigator, x=1.5, y=0.5, yaw_deg=90.0) if success: print('Misja zakonczona pomyslnie.') else: print('Misja nieudana.') rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()

# Uruchomienie (Nav2 musi byc aktywne!) cd ~/lab01 && python3 nav_to_goal.py

### Krok 4.3 - Nawigacja przez listę punktów kontrolnych

Utwórz plik ~/lab01/waypoint_mission.py - pełna misja przez wiele punktów:

# ~/lab01/waypoint_mission.py # Misja nawigacyjna: sekwencyjna nawigacja przez listę punktów + raport wyników import rclpy import math, time, datetime from geometry_msgs.msg import PoseStamped from nav2_simple_commander.robot_navigator import BasicNavigator, TaskResult WAYPOINTS = [ # (x [m], y [m], yaw [deg], nazwa) (1.0, 0.0, 0.0, 'Punkt A'), (1.0, 1.5, 90.0, 'Punkt B'), (0.0, 1.5, 180.0, 'Punkt C'), (0.0, 0.0, -90.0, 'Powrot do bazy'), ] def make_pose(nav, x, y, yaw_deg): pose = PoseStamped() pose.header.frame_id = 'map' pose.header.stamp = nav.get_clock().now().to_msg() pose.pose.position.x = x pose.pose.position.y = y yaw = math.radians(yaw_deg) pose.pose.orientation.z = math.sin(yaw / 2.0) pose.pose.orientation.w = math.cos(yaw / 2.0) return pose def run_mission(navigator): results = [] total_start = time.time() for idx, (x, y, yaw, name) in enumerate(WAYPOINTS): print(f'\n>>> [{idx+1}/{len(WAYPOINTS)}] Nawigacja: {name} -> ({x}, {y}, {yaw} deg)') goal = make_pose(navigator, x, y, yaw) navigator.goToPose(goal) t_start = time.time() while not navigator.isTaskComplete(): fb = navigator.getFeedback() if fb: print(f' Dystans: {fb.distance_remaining:.2f} m', end='\r') time.sleep(0.3) elapsed = time.time() - t_start result = navigator.getResult() ok = result == TaskResult.SUCCEEDED status = 'OK' if ok else f'BLAD ({result})' print(f' [{status}] Czas: {elapsed:.1f} s') results.append({ 'name': name, 'x': x, 'y': y, 'success': ok, 'time': elapsed }) if not ok: print('[!] Misja przerwana z powodu bledu.') break # --- Raport koncowy --- total = time.time() - total_start print('\n' + '='*50) print('RAPORT MISJI') print('='*50) for r in results: sym = '[OK] ' if r['success'] else '[FAIL]' print(f"{sym} {r['name']:20s} {r['time']:.1f} s") success_count = sum(r['success'] for r in results) print(f'Laczny czas: {total:.1f} s ¦ Sukces: {success_count}/{len(results)}') print('='*50) return results def main(): rclpy.init() nav = BasicNavigator('waypoint_client') print('Czekam na Nav2...') nav.waitUntilNav2Active() print('Nav2 gotowe. Startuje misje.') run_mission(nav) rclpy.shutdown() if __name__ == '__main__': main()

⚠ Ważne: dopasuj współrzędne do swojej mapy! - Współrzędne na liście WAYPOINTS musza leżeć w wolnej przestrzeni Twojej mapy. - Sprawdź współrzędne klikając PPM w RViz2 -> "Publish Point" i odczytując z /clicked_point. - Jeśli robot nie może znaleźć ścieżki: punkt jest w kolizji lub poza zasięgiem mapy.

# Jak odczytać współrzędne z mapy w RViz2 # 1. W RViz2: kliknij przycisk "Publish Point" (lub: Panels->Tool Properties->Publish Point) # 2. Kliknij na mapę w punkcie docelowym # 3. Odczytaj współrzędne: ros2 topic echo /clicked_point --once

### Krok 4.4 - Rozszerzenie: monitorowanie stabilności ZMP

Dodaj do klienta nawigacyjnego monitoring marginesu ZMP podczas ruchu:

# ~/lab01/nav_with_stability.py (fragment - dodaj do waypoint_mission.py) import threading from sensor_msgs.msg import Imu from nav_msgs.msg import Odometry import numpy as np class StabilityMonitor(threading.Thread): """Monitoruje kat pochylenia tułowia jako proxy stabilnosci ZMP.""" def __init__(self, node): super().__init__(daemon=True) self.node = node self.max_pitch = 0.0 self.max_roll = 0.0 self._sub = node.create_subscription( Imu, '/imu/data', self._imu_cb, 10) def _imu_cb(self, msg: Imu): q = msg.orientation # Roll z kwaterniona sinr = 2.0 * (q.w * q.x + q.y * q.z) cosr = 1.0 - 2.0 * (q.x**2 + q.y**2) roll = abs(np.degrees(np.arctan2(sinr, cosr))) # Pitch z kwaterniona sinp = 2.0 * (q.w * q.y - q.z * q.x) pitch = abs(np.degrees(np.arcsin(np.clip(sinp, -1, 1)))) self.max_roll = max(self.max_roll, roll) self.max_pitch = max(self.max_pitch, pitch) if roll > 10.0 or pitch > 12.0: self.node.get_logger().warn( f'[STABILNOSC] Duze odchylenie! roll={roll:.1f} pitch={pitch:.1f} deg') def report(self) -> str: return (f'max_roll={self.max_roll:.1f} deg, ' f'max_pitch={self.max_pitch:.1f} deg') def reset(self): self.max_roll = self.max_pitch = 0.0

Zadanie 4.4: Zintegruj StabilityMonitor z waypoint_mission.py tak, aby po każdym punkcie wyświetlał raport maksymalnych odchyleń. Które punkty trasy powodują większe odchylenia i dlaczego?

| ▶ Ćwiczenie 5: Parametry planisty i adaptacja cost mapy | czas: 30 minut |
| --- | --- |

Cel: zbadaj wpływ kluczowych parametrów DWB (planista lokalny) i inflacji cost mapy na zachowanie robota. Porównaj strategie planowania w wąskim korytarzu.

### Krok 5.1 - Parametry DWB Controller

Planista lokalny DWB (Dynamic Window-Based) ocenia kandydujące trajektorie według funkcji:

Gv, ω= α × headingv,ω+ β × clearancev,ω+ γ × velocityv, ω

| heading (alpha) | Wyrównanie kierunku ruchu z celem globalnym. Wysokie alpha -> robot celuje prosto. |
| --- | --- |
| clearance (beta) | Odległość od najbliższej przeszkody wzdłuż trajektorii. Wysokie beta -> robot trzyma się dalej. |
| velocity (gamma) | Nagroda za wyższa prędkość liniowa. Wysokie gamma -> robot jedzie szybciej. |

Przejrzyj aktualne wartości parametrów:

# Sprawdź parametry krytyku DWB ros2 param list /controller_server ¦ grep -E "(scale¦weight)" # Odczytaj konkretny parametr ros2 param get /controller_server FollowPath.GoalAlignCritic.scale

# Fragment konfiguracji DWB w nav2_params_g1.yaml controller_server: ros__parameters: controller_frequency: 10.0 # Hz planisty lokalnego min_x_velocity_threshold: 0.001 min_y_velocity_threshold: 0.5 min_theta_velocity_threshold: 0.001 FollowPath: plugin: "dwb_core::DWBLocalPlanner" max_vel_x: 0.5 # max predkosc do przodu [m/s] max_vel_theta: 0.8 # max predkosc katowa [rad/s] min_vel_x: -0.2 # cofanie dozwolone acc_lim_x: 2.5 # max przyspieszenie liniowe acc_lim_theta: 3.2 # max przyspieszenie kątowe critics: ["RotateToGoal", "Oscillation", "BaseObstacle", "GoalAlign", "PathAlign", "PathDist", "GoalDist"] GoalDist.scale: 24.0 # waga krytyku odleglosci do celu PathDist.scale: 32.0 # waga krytyku odleglosci od globalnej sciezki GoalAlign.scale: 24.0 # waga wyrownania do celu PathAlign.scale: 32.0 # waga wyrownania do globalnej sciezki

### Krok 5.2 - Eksperyment: bezpieczeństwo vs. szybkość

Wykonaj 3 nawigacje tym samym celem, zmieniajac konfiguracje po kazdej:

| # | Konfiguracja | Zmienione parametry | Czas trasy [s] | Obserwacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Domyslna | inflation=0.55, max_vel_x=0.5 | ... |  |
| 2 | Bezpieczna | inflation=0.8, max_vel_x=0.3 | ... |  |
| 3 | Szybka | inflation=0.3, max_vel_x=1.0 | ... |  |

# Zmiana parametrów DWB w locie ros2 param set /controller_server FollowPath.max_vel_x 0.3 ros2 param set /local_costmap/local_costmap inflation_layer.inflation_radius 0.8 # WAZNE: po zmianie inflation_radius wymagany restart costmap lub # wymuszenie ponownego obliczenia: ros2 service call /local_costmap/clear_entirely_local_costmap \ nav2_msgs/srv/ClearEntireCostmap {}

Zadanie 5.2: Na podstawie obserwacji odpowiedz na pytanie: Jaka kombinacja parametrów byłaby optymalna dla robota humanoida poruszającego się wśród pieszych (wg norm z Wykładu 7)? Uzasadnij dobór wartości odwołując się do stref proksemicznych Halla.

# 6. Zadanie zaliczeniowe

Misja: Nawigacja przez 4 punkty kontrolne z raportem metryk Czas realizacji: 20-25 minut ¦ Ocena: grupowa (1 raport na stanowisko)

## 6.1. Tresc zadania

Napisz program misji nawigacyjnej (rozszerzenie waypoint_mission.py z Ćwiczenia 4), który realizuje następujące wymagania:

- Robot nawiguje przez dokładnie 4 punkty kontrolne rozmieszczone w czterech narożnikach pomieszczenia, tworząc zamknięty czworobok.

- Przed wysłaniem każdego celu program wyświetla jego numer, współrzędne i szacowany dystans od bieżącej pozycji.

- Podczas nawigacji program mierzy i wyświetla odległość do celu co 0.5 sekundy.

- Po każdym punkcie program zapisuje do listy: czas trwania, sukces/porażka, maksymalny kat pochylenia z StabilityMonitor.

- Po zakończeniu całej misji program generuje raport z kluczowymi metrykami (patrz niżej).

## 6.2. Wymagany raport programu

Program musi wyświetlić (w konsoli) poniższy raport po zakończeniu misji:

======================= RAPORT MISJI ========================== Data: 2024-10-15 14:32:01 Mapa: pomieszczenie_g1.yaml Liczba punktow: 4 ---------------------------------------------------------------- # ¦ Nazwa ¦ Sukces ¦ Czas[s] ¦ Max pitch[deg] 1 ¦ Punkt A ¦ TAK ¦ 12.3 ¦ 3.2 2 ¦ Punkt B ¦ TAK ¦ 18.7 ¦ 5.1 3 ¦ Punkt C ¦ TAK ¦ 14.2 ¦ 4.0 4 ¦ Baza ¦ TAK ¦ 11.9 ¦ 3.8 ---------------------------------------------------------------- Laczny czas misji: 57.1 s Sukces misji: 4/4 (100.0%) Max pitch w misji: 5.1 deg Sredni czas/punkt: 14.3 s ===============================================================

## 6.3. Kryteria oceny

| Program uruchamia się bez błędów (0/5) | 0 lub 5 pkt |
| --- | --- |
| Robot dotrze do wszystkich 4 punktów (0/15) | do 15 pkt (po 5/punkt) |
| Raport generowany poprawnie z wymaganymi metrykami (0/5) | 0 lub 5 pkt |
| Stabilność: max_pitch < 8 deg na każdym segmencie (0/5) | 0 lub 5 pkt |
| Czytelność kodu: komentarze, nazwy zmiennych po angielsku (0/5) | 0 do 5 pkt |
| Odpowiedzi ustne na pytania kontrolne (0/10) | 0 do 10 pkt |

ℹ Wskazówki do zadania zaliczeniowego - Bazuj bezpośrednio na kodzie z Ćwiczeń 4 i 5 - nie zaczynam od zera. - Współrzędne 4 punktów kontrolnych zapisz jako listę WAYPOINTS na samym początku pliku. - Użyj klasy StabilityMonitor z Ćwiczenia 4 jako wątkowej subskrypcji IMU. - Pamiętaj: nav.waitUntilNav2Active() musi być wywołane PRZED pierwszym goToPose().

# 7. Pytania kontrolne

Przygotuj się ustnie na poniższe pytania. Będziemy je zadawać losowo podczas obrony zadania zaliczeniowego.

Pytania z zakresu architektury systemu:

- Opisz role każdego z pięciu głównych komponentów: unitree_ros2, slam_toolbox, nav2_planner, nav2_controller, nav2_bt_navigator.

- Dlaczego ramka odom jest "ciągła, lecz dryfująca", a ramka map jest "nieciągła, ale globalna"? Co to oznacza w praktyce?

- Co to jest domykanie pętli (loop closure) w SLAM toolbox i jak wpływa na jakość mapy?

- Jaka jest różnica miedzy global_costmap a local_costmap? Która jest ważniejsza dla bezpieczeństwa?

Pytania z zakresu algorytmów:

- Algorytm A* wyznacza najkrótszą ścieżkę geometrycznie. Dlaczego trasa Na wizyta przez Nav2 może być dłuższa od najkrótszej? Co to oznacza z perspektywy bezpieczeństwa humanoida?

- Opisz funkcje oceny trajektorii DWB. Jakie wartości parametrów alpha i beta zaproponowałbyś dla humanoida poruszającego się w szpitalu (wg norm z Wykładu 7)?

- Co to jest inflation_radius i jak wpływa na planowanie? Co się stanie gdy ustawisz go na 0.0 m?

- Jak AMCL (Adaptive Monte Carlo Localization) inicjalizuje się po włączeniu robota? Co jest powodem rozproszenia chmury punktów /particlecloud?

Pytania praktyczne (z laboratorium):

- Uruchom ros2 topic hz /imu/data i wyjaśnij, dlaczego wartości nie są dokładnie równe 200 Hz.

- Opisz, co zaobserwowałeś porównując ścieżki dla inflation_radius = 0.3 i 0.8. Które rozwiązanie wybrałbyś w biurze z wąskim korytarzem 1.2 m?

- Co to jest typ wiadomości TaskResult.SUCCEEDED i jakie inne wartości mogą się pojawić? Kiedy może wystąpić TaskResult.FAILED?

# Dodatek A: Pełna konfiguracja Nav2 dla G1 EDU

Pełny plik konfiguracyjny Nav2 dostosowany do robota Unitree G1 EDU:

# ~/ros2_ws/src/unitree_g1_nav2/config/nav2_params_g1.yaml bt_navigator: ros__parameters: use_sim_time: True global_frame: map robot_base_frame: base_link odom_topic: /odom bt_loop_duration: 10 default_server_timeout: 20 controller_server: ros__parameters: use_sim_time: True controller_frequency: 10.0 controller_plugins: ["FollowPath"] FollowPath: plugin: "dwb_core::DWBLocalPlanner" debug_trajectory_details: True min_vel_x: -0.2 # cofanie max_vel_x: 0.5 # max predkosc do przodu max_vel_theta: 0.8 # max predkosc obrotowa acc_lim_x: 2.5 acc_lim_theta: 3.2 sim_time: 1.5 # horyzont predykcji DWA [s] vx_samples: 20 # liczba prob predkosci liniowej vtheta_samples: 40 # liczba prob predkosci katowej critics: ["RotateToGoal", "Oscillation", "BaseObstacle", "GoalAlign", "PathAlign", "PathDist", "GoalDist"] GoalDist.scale: 24.0 PathDist.scale: 32.0 planner_server: ros__parameters: expected_planner_frequency: 20.0 use_sim_time: True planner_plugins: ["GridBased"] GridBased: plugin: "nav2_navfn_planner/NavfnPlanner" tolerance: 0.5 use_astar: True # True = A*, False = Dijkstra allow_unknown: True # dozwolone wejście w nieznany obszar local_costmap: local_costmap: ros__parameters: update_frequency: 5.0 publish_frequency: 2.0 global_frame: odom robot_base_frame: base_link use_sim_time: True rolling_window: true width: 3 height: 3 resolution: 0.05 robot_radius: 0.30 # promien robota G1 [m] plugins: ["obstacle_layer", "inflation_layer"] obstacle_layer: plugin: "nav2_costmap_2d::ObstacleLayer" enabled: True observation_sources: scan scan: topic: /scan max_obstacle_height: 2.0 clearing: True marking: True data_type: 'LaserScan' raytrace_max_range: 3.0 obstacle_max_range: 2.5 inflation_layer: plugin: "nav2_costmap_2d::InflationLayer" cost_scaling_factor: 3.0 inflation_radius: 0.55 global_costmap: global_costmap: ros__parameters: update_frequency: 1.0 publish_frequency: 1.0 global_frame: map robot_base_frame: base_link use_sim_time: True robot_radius: 0.30 resolution: 0.05 track_unknown_space: true plugins: ["static_layer", "obstacle_layer", "inflation_layer"] static_layer: plugin: "nav2_costmap_2d::StaticLayer" map_subscribe_transient_local: True obstacle_layer: plugin: "nav2_costmap_2d::ObstacleLayer" enabled: True observation_sources: scan scan: topic: /scan max_obstacle_height: 2.0 clearing: True marking: True data_type: 'LaserScan' inflation_layer: plugin: "nav2_costmap_2d::InflationLayer" cost_scaling_factor: 3.0 inflation_radius: 0.55

# Dodatek B: Ściąga z kluczowych komend ROS 2 i Nav2

## Uruchamianie systemu

# Pełne uruchomienie laboratorium (ważna jest kolejność!) humble && g1sim # 1. Symulacja humble && g1slam # 2. SLAM humble && g1nav map:=~/lab_maps/X.yaml # 3. Nav2 (zamiast SLAM)

## Diagnostyka i debugowanie

# TF tree ros2 run tf2_tools view_frames && evince frames.pdf ros2 run tf2_ros tf2_echo map base_link # transformacja na zywo # Topiki ros2 topic list ros2 topic hz /scan ros2 topic echo /amcl_pose --once # pozycja AMCL ros2 topic echo /clicked_point --once # współrzędne z RViz2 # Nav2 status ros2 action list ros2 lifecycle get /nav2_controller ros2 service list ¦ grep nav2 # Parametry ros2 param list /controller_server ros2 param get /controller_server FollowPath.max_vel_x ros2 param set /controller_server FollowPath.max_vel_x 0.3

## Mapa i SLAM

# Zapis mapy ros2 run nav2_map_server map_saver_cli -f ~/lab_maps/NAZWA # Wczytanie mapy (bez Nav2) ros2 run nav2_map_server map_server --ros-args -p yaml_filename:=~/lab_maps/NAZWA.yaml # Sprawdzenie informacji o mapie ros2 topic echo /map --once ¦ grep -E "(width¦height¦resolution)"

## Przydatne skróty klawiszowe

| Ctrl+C | Zatrzymanie bieżącego programu/node-a |
| --- | --- |
| Ctrl+Alt+T | Nowe okno terminala |
| Ctrl+Shift+C / V | Kopiuj/Wklej w terminalu |
| Tab | Autouzupełnianie komend ros2 |
| strzalka gora | Poprzednia komenda w historii |
| ros2 run ... & | Uruchomienie w tle (można pisać kolejne komendy) |

Nawigacja Robotów Humanoidalnych  |  Laboratorium LAB-01  |  dr inż. Mateusz Pomianek